Automaattinen kokoonpanoapuohjelma DOSia varten, versio 2.0 (AUTODRV.SYS)/

Automaattinen kokoonpanoapuohjelma OS/2:ta varten, versio 2.0 (AUTODRV2.SYS)

Automaattinen kokoonpanoapuohjelma 2.0 on yleinen ajuri, jonka avulla voi

kytt monenlaisia PC-kortteja.

Jatkossa esitetty ptee sek DOS- ett OS/2-ympristss, jollei

toisin mainita.

1. Toiminnot

Automaattinen kokoonpanoapuohjelma 2.0 sislt seuraavat toiminnot:

- Card Services -ohjelman laitoksen 2.0/2.1 liittymi

kyttv laiteajuri

- PC-kortin automaattinen kyttnotto heti sen asennuksen jlkeen

- resurssien, esimerkiksi tiedonsiirron (I/O) osoitteen, keskeytyksen

tai jrjestelmmuistin vapautus kortin poiston yhteydess

- kortin voi asettaa paikalleen tai poistaa tarvitsematta lopettaa

jrjestelmn kytt (*1)

- kortin kytt pohjautuu tekstitiedostoon, jossa

resurssi- ja muistiosoitetiedot mritetn

- enintn 8 PC-korttipaikan tuki

- apuohjelmia

*1: Automaattinen kokoonpanoapuohjelma tukee tt toimintoa, mutta

saattaa olla, ett ajuri tai kortin sovellus eivt tue.

Katso listietoja kortin, ajurin tai sovelluksen julkaisusta.

2. Automaattisen kokoonpanoapuohjelman version 2.0 uudet ominaisuudet

Automaattisen kokoonpanoapuohjelman versiossa 2.0 on seuraavat

uudet ominaisuudet:

1. Muistiin jvn ohjelman koon rajoitus (DOS)

Ajurit asennetaan DOS-ympristn rajalliseen muistiin.

Mit pienempi muistiin jv ajurin osa on, sit paremmin

runsaasti muistia vaativat sovellukset toimivat.

Muistiin jvn osan kokoa on pienennetty 13 kilotavusta

7 kilotavuun.

2. Monien PC-korttien kytn mahdollistava tekstitiedosto

PC-kortteja, joita ei ole mritetty automaattiseen

kokoonpanoapuohjelmaan, voidaan kytt tekstitiedoston

avulla. Tekstitiedosto mritt resurssit ja muistiosoitteen.

3. nimerkin asetus kortin neljlle eri tilalle

Automaattisessa kokoonpanoapuohjelmassa voi mritt

nimerkin PC-kortin asetuksen ja poiston yhteyteen

sek kortin kyttnoton ja kytst poiston yhteyteen.

Kyttj voi mukauttaa nimerkki.

Huomautus: Automaattisen kokoonpanoapuohjelman version 1.0 INI-tiedostoa

ei voi kytt ohjelman version 2.0 kanssa.

3. Kyttn otettavat PC-kortit

PCMCIA.CRD-tiedostossa on luettelo PC-korteista, jotka voi

ottaa kyttn automaattisen kokoonpanoapuohjelman version

2.0 avulla.

4. Automaattisen kokoonpanoapuohjelman version 2.0 asennus

Asennuksen yhteydess asennetaan automaattisen

kokoonpanoapuohjelman versio 2.0

ja siihen liittyvt moduulit sek pivitetn CONFIG.SYS-tiedosto.

Tss kohdassa kuvataan CONFIG.SYS-tiedoston pivitys.

Esimerkkej DOSin CONFIG.SYS-tiedostosta

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Automaattinen

kokoonpanoapuohjelma

Esimerkkej OS/2:n CONFIG.SYS-tiedostosta

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Automaattinen

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS     kokoonpanoapuohjelma

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5. Tekstitiedosto

Tekstitiedostossa on PC-kortin tunnistetiedot, tietoja

kytettviss olevista resursseista (tiedonsiirto (I/O),

keskeytys (IRQ) ja jrjestelmn muisti) sek kyttnotto- ja

kytstpoistomritys. Automaattisen kokoonpanoapuohjelman

version 2.0 apuohjelma analysoi tekstitiedoston sislln ja

mritt sen ohjelmaan. Automaattinen kokoonpanoapuohjelma

ottaa kunkin PC-kortin kyttn mritettyjen tietojen mukaisesti.

Oletusarvon mukaan automaattinen kokoonpanoapuohjelma voi

ottaa kyttn lhes kaikki eri modeemikortit ja

IBM SCSI -kortin. DOS puolestaan voi ottaa kyttn

mys IBM 3270 -kortin. Jos haluat ottaa kyttn muita

kortteja, katso listietoja kohdasta 5-1.

5-1. Tekstitiedoston luonti

Automaattisen kokoonpanoapuohjelman asennushakemistossa

on joidenkin korttien tekstitiedostoja. Kun valitset sen

PC-kortin tekstitiedoston, jonka haluat ottaa kyttn,

ohjelma luo tekstitiedoston AUTODRV.SCR (DOS) tai

AUTODRV2.SCR (OS/2). Jos et lyd haluamasi

PC-kortin tekstitiedostoa asennushakemistosta,

katso listietoja kohdasta 5-2.

Seuraavaksi ohjelma analysoi tekstitiedoston ja rekisteri sen

automaattiseen kokoonpanoapuohjelmaan.

Tekstitiedostossa mritetyt PC-kortit ovat kytettviss

jrjestelmn alkulatauksen jlkeen.

5-2. Uuden PC-kortin tekstitiedoston lisys

Kirjoita tarvittavat uuden PC-kortin tiedot kohdan 7

ohjeiden mukaan. Tee sen jlkeen kohdassa 5-1

kuvatut toimet.

Huomautus: Muista list sana "End" tekstitiedoston

loppuun.

6. Automaattisen kokoonpanoapuohjelman toiminnot

Automaattinen kokoonpanoapuohjelma sislt monia

eri toimintoja. (Listietoja Windows- tai OS/2-

ympristst on automaattisen kokoonpanoapuohjelman

julkaisussa. Automaattisen kokoonpanoapuohjelman

avulla voi toteuttaa seuraavat toiminnot:

- PC-korttien tekstitiedostojen valinta ja uuden

tekstitiedoston luonti

- tekstitiedoston analysointi ja mritys automaattiseen

kokoonpanoapuohjelmaan

- graafisen kyttliittymn kytt Windows- ja OS/2-ympristss

- tekstitiedoston sislln mritys automaattiseen

kokoonpanoapuohjelmaan DOS-ympristss.

6-1. Automaattinen kokoonpanoapuohjelma DOSia varten

Seuraavien vaiheiden avulla voit mritt tekstitiedoston

sislln automaattiseen kokoonpanoapuohjelmaan

DOS-ympristss.

1. Luo kohdan 5 ohjeiden mukaan tekstitiedosto AUTODRV.SCR

PC-kortille, jonka haluat ottaa kyttn.

2. Kirjoita DOSin kehotteen pern seuraava komento.

AUTOUTL /D

Paina Enter-nppint.

On syyt huomata, ett apuohjelman (AUTOUTL.EXE),

tekstitiedoston (AUTODRV.SCR) ja automaattisen

kokoonpanoapuohjelman ajurin (AUTODRV.SYS) on

sijaittava samassa hakemistossa.

3. Kun tekstitiedostossa on virhe, kuvaruutuun tulee

virhesanoma. Korjaa tllin virhe ja yrit toimintoa

uudelleen.

7. Tekstitiedoston laatiminen

Lue tm kohta, jos haluamasi PC-kortin tekstitiedostoa ei

ole valmiiden tekstitiedostojen joukossa tai jos haluat muuttaa

tekstitiedostojen parametreja.

Huomautus: Avainsanat (CardID, FunctionID jne.)

on kirjoitettava sarakkeisiin 1 - 15 ja

yhtlisyysmerkki ("=") sarakkeeseen 16.

Komennot ja parametrit on aloitettava

sarakkeesta 17.

7-1. Ensimminen rivi

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Huomautus:  - Tmn rivin tarkoitus on varmistaa, ett tekstitiedosto

on automaattisen kokoonpanoapuohjelman version

2.0 mukainen. Tt rivi EI pid poistaa tai muuttaa.

7-2. Kommenttirivi

; Modem Card (Common)

Huomautus:  - Rivi, jonka ensimmisess sarakkeessa on

puolipiste (";"), on kommenttirivi.

7-3. nimerkki

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Huomautus:  - nimerkin taajuus (Hz) ja kesto on mritetty.

- Automaattinen kokoonpanoapuohjelma antaa nimerkin

seuraavissa tilanteissa:

Kortti on poistettu

Kortti on asetettu korttipaikkaan

Kortti on otettu kyttn

Korttia ei ole saatu kyttn

- Jos korttia ei saatu kyttn, se tarkoittaa, ett

on tapahtunut virhe. Jos ohjelma ei tue korttipaikkaan

asetettua korttia, nimerkki ei anneta.

- Esimerkin selitys

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Korttia ei ole saatu kyttn

|      |      +------- Kortti on otettu kyttn

|      +-------------- Kortti on poistettu

+--------------------- Kortti on asetettu korttipaikkaan

- Kussakin tilanteessa kuuluvan nimerkin taajuus

ja kesto on mritettv. Jos et halua nimerkki

jossakin tilanteessa, mrit taajuudeksi nolla.

- nimerkin mrittv Beep-komento on vlttmtn.

Sit EI pid siirt tai poistaa.

7-4. Kortin tunnus

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma tunnistaa

korttipaikkaan asetetun kortin monikossa (*2) 0x15 (Level 1

Version/Product Information Tuple) sijaitsevan

merkkijonon avulla. Tmn merkkijonon nimi on

CardID (kortin tunnus).

- Tll rivill on kytss isojen ja pienten kirjainten

erottelu. Niinp merkkijonot "MODEM" ja "Modem" eivt

vastaa toisiaan.

- Kun mritetn useita korttien tunnuksia,

erottimena on pilkku (",").

- Ohjelma tulkitsee tyhjn merkin (" ") osaksi

kortin tunnusta. Tarpeettomia tyhji merkkej EI pid

kirjoittaa. (Rivin lopussa olevaa tyhj merkki ei

tulkita kuuluvaksi kortin tunnukseen.)

- CardID-arvo voi olla enintn 64 merkin mittainen

pilkut mukaan luettuna.

- Esimerkin selitys

MODEM     Yleiset modeemikortit

MD24XC    OMRON Fax/Data Modem card

116E2     OKI Modem card 2400

118C2     OKI Modem card Fax/Data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: PC-korttiin sisltyy esimerkiksi sen nime, tyyppi ja

toimintoja koskevia tietoja. Kortin tietoalueella on

tietolohkolinkkej, joita kutsutaan monikoksi (Tuple).

Kussakin monikossa on eri tiedot.

7-5. Toiminnon tunnus

FunctionID     =0x02

Huomautus:  - Jos korttipaikkaan asetetun kortin monikossa

0x15 ei ole kortin tunnukseen osoittavaa merkkijonoa,

automaattinen kokoonpanoapuohjelma tunnistaa kortin

monikossa 0x21 (Function ID Tuple) sijaitsevan arvon

avulla. Tmn arvon nimi on FunctionID (toiminnon

tunnus).

- Jos et halua, ett kortin tunnistukseen kytetn

toiminnon tunnusta, mrit FunctionID-arvoksi 0xFF.

- Merkint "0x" osoittaa, ett kyseess on

heksadesimaaliluku. Esimerkiksi "0x10" tarkoittaa

heksadesimaalilukua 10 (vastaa kymmenjrjestelmn

lukua 16). "10" puolestaan tarkoittaa kymmenjrjestelmn

lukua 10.

- Esimerkin selitys:

0x02      Sarjaportti

7-6. Valmistajan tunnus

ManufacturerID =0x00A4

Huomautus:  - Jos automaattinen kokoonpanoapuohjelma

lyt korttipaikkaan asetetun kortin monikosta

0x15 CardID-arvon tai monikosta 0x21

FunctionID-arvon, se tarkistaa kortin tunnistusta

varten monikon 0x20

(Manufacturer ID Tuple). Tmn arvon nimi on

ManufacturerID (valmistajan tunnus).

- Jos et halua, ett kortin tunnistukseen kytetn

valmistajan tunnusta, mrit ManufacturerID-arvoksi

0xFFFF.

- Esimerkin selitys:

0x00A4    IBM

7-7. PC-kortin kyttnoton esto

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Huomautus:  - Kun monikossa 0x15 on mritetty

IgnoreCardID-arvo,

automaattinen kokoonpanoapuohjelma ei ota

PC-korttia kyttn.

- Tll rivill on kytss isojen ja pienten kirjainten

erottelu, joten merkkijonot "SDLC" ja "Sdlc" eivt

vastaa toisiaan.

- Kun mritetn useita CardID-arvoja, erottimena on

pilkku (",").

- Ohjelma tulkitsee tyhjn merkin (" ") osaksi kortin

tunnusta. Tarpeettomia tyhji merkkej EI pid kirjoittaa.

(Rivin lopussa olevaa tyhj merkki ei tulkita osaksi

kortin tunnusta.)

- Kun IgnoreCardID-arvoa ei tarvita, jt se

mrittmtt.

- CardID-arvo voi olla enintn 64 merkin mittainen

pilkut mukaan luettuna.

- Esimerkin selitys:

SDLC        IBM PCMCIA SDLC Modem

Serial IR   IBM PCMCIA Serial IR Adapter Card

Sound Card  Roland PCMCIA Sound Card

7-8. Kyttnottomritys

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Huomautus:  - PC-kortin kyttnottomritys listn parametrin

EnableSequence = pern.

- Kskyn on alettava sarakkeesta 17.

7-9. Kytstpoistomritys

DisableSequence=RestoreBDA

Huomautus:  - PC-kortin kytstpoistomritys listn

parametrin "DisableSequence =" pern.

- Kskyn on alettava sarakkeesta 17.

- Resurssit (tiedonsiirto (I/O), keskeytys (IRQ) ja

jrjestelmn muisti), jotka on mritetty

kyttnottomrityksess ReqIO-, ReqIRQ-,

ReqConfig- ja ReqWindow-kskyll,

vapautuvat PC-kortin poiston yhteydess.

(*3) Koska automaattinen kokoonpanoapuohjelma tekee

tmn automaattisesti, toimintoa ei tarvitse mritt

kytstpoistomrityksess.

*3: Koska kytss olleet resurssit vapautuvat

PC-kortin poiston yhteydess, ne ovat jonkin

toisen korttipaikkaan asetettavan PC-kortin

kytettviss.

7-10. Tekstitiedoston loppu

End

Huomautus:  - "End" on vlttmtn komento, joka mritt

tekstitiedoston lopun.

- "End" mritt mys komentojakson lopun.

Kun End-komento mritt tekstitiedoston lopun,

sen on alettava sarakkeesta 1.

7-11. Kyttnotto- ja kytstpoistomritys

Seuraavat kskyt voidaan liitt kyttnotto- ja kytstpoistomritykseen.

7-11-1. Tiedonsiiron (I/O) osoitteen mritys

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt

jrjestelm mrittmn Card Services -ohjelmalle

tiedonsiirron (I/O) osoitteen.

- Esimerkin selitys:

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Tiedonsiirron (I/O) osoitteen rivimr

|     |    | | | +--- Mritteet 2

|     |    | | +----- Perkkisten porttien mr 2

|     |    | +------- Portin perusosoite alueelle 2

|     |    +--------- Mritteet 1

|     +-------------- Perkkisten porttien mr 1

+-------------------- Portin perusosoite alueelle 1

Mritteet 1/Mritteet 2

bitti 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Yhteinen (1=kyll)

| | +--- First Shared (1=kyll)

| +----- Force Alias Accessibility

+------- Tiedonsiirron (I/O) tietopolun

leveys

(1=16 bitti, 0=8 bitti)

0 merkitsee, ett arvon pit olla 0.

X merkitsee, ett arvo voi olla 1 tai 0.

- Jos tiedonsiiron (I/O) osoitteen rivien tai perkkisten

porttien 1 tai 2 arvoksi mritetn 0xFF, jrjestelm

mritt nm arvot kortin monikoiden perusteella.

7-11-2. Keskeytyksen mritys

ReqIRQ(0,3)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt

jrjestelm mrittmn Card Services -ohjelmalle

keskeytyksen (IRQ).

- Esimerkin selitys:

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Keskeytys

+--- Mritteet

Mritteet

bitti151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- Keskeytystyyppi

| |      0: Exclusive

| |      1: Time-Multiplexed Sharing

| |      2: Dynamic Sharing

| |      3: Varattu

| +----- Force Pulse (1=kyll)

+-------First Shared (1=kyll)

- Jos keskeytykseksi mritetn 0xFF,

tm arvo mrittyy kortin monikoiden perusteella.

7-11-3. PC-kortin kokoonpanomritys

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt jrjestelm

mrittmn PC-kortin Card Services -ohjelmaan.

- Esimerkin selitys:

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Option Register Setting

|    |    |    |    | +--- CCR: Socket/Copy Register Setting

|    |    |    |    +----- CCR: Pin Replacement Register Setting

|    |    |    +---------- CCR: Status Register Setting

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Jos Vcc:n, Vpp1:n tai Vpp2:n arvoksi mritetn 0xFF,

nm arvot mrittyvt kortin monikoiden perusteella.

- Jos Option register -parametrin kuuden viimeisen bitin arvo

on nolla, monikon 0x1B (Configuration Entry Tuple)

hakemistotiedot mrittyvt automaattisesti. Jos

mritetty arvo on muu kuin nolla, jrjestelm kytt

sit eik siis mrit monikon hakemistotietoja.

7-11-4. Jrjestelmn muisti-ikkunan mritys

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt

jrjestelm mrittmn jrjestelmmuisti-ikkunan

Card Services -ohjelmalle.

- Esimerkin selitys:

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Window Speed Field

| |      |       +-------- Muisti-ikkunan koko

| |      +---------------- Jrjestelmn perusosoite

| +----------------------- Mritteet

+-------------------------Ikkunan numero

Mritteet

bitti151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Muistin tyyppi

| |   | |    (1=mrite)

| |   | +---Kyttnotto (1=kyll, 0=ei)

| |   +----- Tietopolun leveys

| |          (1=16 bitti, 0=8 bitti)

| +--------- Yhteinen (1=kyll)

+----------- First Shared (1=kyll)

- Ikkunan numeron avulla jrjestelmn muisti-ikkuna

otetaan kyttn. Arvo alkaa numerosta 1.

- Jos Window speed field -arvoksi mritetn

0xFF, tm arvo mrittyy kortin monikoiden perusteella.

7-11-5. Muistin mritys PC-korttiin

MapMemPage(1,0xCC000)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt

mrittmn jrjestelmn muisti-ikkunan

PC-kortin muistiin.

- Esimerkin selitys:

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Kortin siirtymn osoite

+--- Ikkunan numero

- Ohjelma kytt ReqWindow-kskyss mritetty

arvoa.

7-11-6. Jrjestelmn muisti-ikkunan vapautus

RelWindow(1)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt

ReqWindow-kskyss mritetyn jrjestelmn

muisti-ikkunan vapautusta Card Services -ohjelman

kyttn.

- Esimerkin selitys:

RelWindow(1)

|

+- Ikkunan numero

- Ikkunan numeron on oltava sama kuin

ReqWindow-kskyss mritetty.

7-11-7. Kokoonpanorekisterin kytt

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Huomautus:  - Automaattinen kokoonpanoapuohjelma pyyt lukua

tai kirjoitusta PC-kortin kokoonpanorekisteriin.

- Siirtym on kokoonpanorekisterin perusosoitteesta

lytyv arvo.

- Esimerkin selitys:

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Varattu

| | +---- Tallennusalue

| +------ Siirtym

+-------- Toiminto (0=luku, 1=kirjoitus)

Tiedot luetaan PC-kortin kokoonpanorekisterist

(siirtym 0) ja kirjoitetaan kohtaan #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Tiedot luetaan kohdasta #1 ja kirjoitetaan

PC-kortin kokoonpanorekisteriin (siirtym 0).

7-11-8. Sarjaportin numeron mritys

SetupCOM(0xFF)

Huomautus:  - Sarjaportin numero, jota esimerkiksi modeemin

sovellukset kyttvt, pivitetn BIOSin tietoalueelle

(DOS).

- Sarjaportin numero mritetn COM-ajuriin (OS/2).

- Esimerkin selitys:

SetupCOM(0xFF)

|

+- Sarjaportin numero

- Jos arvoksi mritetn 1, 2, 3 tai 4, jrjestelm

ksittelee arvoa sarjaportin numerona ja pivitt

sen BIOSin tietoalueelle (DOS) tai mritt sen

COM-ajuriin (OS/2). Jos sarjaportin numero on jo

kytss, tt toimintoa ei toteuteta.

- Jos arvoksi mritetn 0xFF, BIOSin kyttmtn

tietoalue pivitetn (DOS) tai kyttmtn sarjaportin

numero mritetn COM-ajuriin (OS/2). Jos kaikki

sarjaportin numerot ovat jo kytss, toimintoa ei

toteuteta.

- Toimintoa ei toteuteta, jos COM-ajuria ei ole asennettu.

- PC-kortti otetaan kyttn, vaikka tt toimintoa ei

toteutettaisi.

7-11-9. Sarjaportin numeron poisto

DeleteCOM

Huomautus:  - SetupCOM-kskyss mritetty sarjaportin numero

poistetaan.

- BIOSin tietoalue palautetaan entiselleen (DOS) tai

COM-ajuriin tehty mritys poistetaan (OS/2).

- Toimintoa ei toteuteta, jos COM-ajuria ei ole asennettu.

7-11-10. IBM SCSI -kortti

IBM_SCSI

Huomautus:  - IBM SCSI -kortille tehdn erityistoimet.

- Future Domain SCSI -kortille (SCSI2GO) voi antaa

tmn kskyn.

7-11-11. IBM Token Ring -kortti

IBM_TokenRing(4)

Huomautus:  - IBM Token Ring -kortille tehdn erityistoimet.

- Esimerkin selitys:

IBM_TokenRing(4)

|

+- Renkaan nopeus (MBPS)

- Renkaan nopeuden arvo on joko 4 tai 16.

7-11-12. IBM Ethernet -kortti

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Huomautus:  - IBM Ethernet -kortille tehdn erityistoimet.

7-11-13. Tietojen asetus

Move(#1,0xF8)

Huomautus:  - Asettaa tiedot tallennusalueelle (*4).

- Esimerkin selitys:

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Tieto

+---- Tallennusalue

Asettaa arvon 0xF8 kohtaan #1.

*4: Tallennusalue on alue, johon tallentuu

1 tavu. Sit kyttvt muistin kirjoitus-

ja lukutoiminto sek tiedonsiirto.

Tallennusalueen arvo voi olla #1 - #9.

7-11-14. Tietojen kirjoitus jrjestelmn muistiin

Write(0xCC000,#1)

Huomautus:  - Tiedot kirjoitetaan jrjestelmn muistiin

tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Tallennusalue

+--------- Jrjestelmn muistiosoite

Kohdan #1 tiedot kirjoitetaan kohtaan 0xCC000.

7-11-15. Tietojen luku jrjestelmn muistista

Read(0xCC000,#1)

Huomautus:  - Tiedot luetaan jrjestelmn muistista ja

kirjoitetaan tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Tallennusalue

+--------- Jrjestelmn muistiosoite

Tiedot luetaan osoitteesta 0xCC000 ja kirjoitetaan

alueelle #1.

7-11-16. Tietojen tulostus

Out(0xA20,#1)

Huomautus:  - Tiedot tulostetaan tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- Tallennusalue

+------- Osoite

Tiedot tulostetaan alueesta #1 osoitteeseen 0xA20.

7-11-17. Tietojen sytt

In(0xA20,#1)

Huomautus:  - Tiedot sytetn ja kirjoitetaan

tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- Tallennusalue

+------- Osoite

Tiedot sytetn osoitteesta 0xA20 ja kirjoitetaan

alueelle #1.

7-11-18. Looginen And

And(#1,#2)

Huomautus:  - Tiedot (looginen Ja) yhdistetn kahdesta tietoalueelta

ja kirjoitetaan tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

And(#1,#2)

|  |

|  +- Tallennusalue 2

+---- Tallennusalue 1

Tiedot (looginen Ja) yhdistetn alueilta #1 ja #2

ja kirjoittaa ne alueelle #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19. Looginen Or

Or(#1,#2)

Huomautus:  - Tiedot (looginen Tai) yhdistetn kahdelta

tietoalueelta ja kirjoitetaan tallennusalueelle.

- Esimerkin selitys:

Or(#1,#2)

|  |

|  +- Tallennusalue 2

+---- Tallennusalue 1

Tiedot (looginen Tai) yhdistetn alueilta #1 ja #2

ja kirjoitetaan alueelle #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20. Ehdollinen hyppyksky 1

JumpE(#1,#2,$1)

Huomautus:  - Jos tallennusalueen 1 tiedot ovat samat

kuin tallennusalueen 2, komennon toteutus

siirtyy mritetyn nimin kohdalle (*5).

- Esimerkin selitys:

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Nimi

|  +---- Tallennusalue 2

+------- Tallennusalue 1

Jos tallennusalueen #1 tiedot ovat samat

kuin tallennusalueen #2, siirrytn nimin $1.

*5: Jos haluat siirty eteen- tai taaksepin tiettyyn

toimintoon kyttnotto- tai kytstpoisto-

mrityksess, komennon toteutus voi siirty

mrittmsi nimin. Nimin arvo voi

olla $1 - $9.

7-11-21. Ehdollinen hyppyksky 2

JumpNE(#1,#2,$1)

Huomautus:  - Jos tallennusalueen 1 tiedot eivt ole samat

kuin tallennusalueen 2, komennon toteutus siirtyy

mritettyyn nimin.

- Esimerkin selitys:

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Nimi

|  +---- Tallennusalue 2

+------- Tallennusalue 1

Jos tallennusalueen #1 tiedot eivt ole samat kuin

tallennusalueen #2, siirrytn nimin $1.

7-11-22. Hyppyksky

Jump($1)

Huomautus:  - Komennon toteutus siirtyy mritettyyn nimin.

- Esimerkin selitys:

Jump($1)

|

+- Nimi

Siirrytn nimin $1.

7-11-23. Nimi

Label($1)

Huomautus:  - Mritt JumpE-, JumpNE- tai Jump-kskyn

kyttmn nimin.

- Esimerkin selitys:

Label($1)

|

+- Nimi

Mritetn nimi $1.

7-11-24. Mrityksen loppu

End

Huomautus:  - "End" mritt komentojakson lopun. Tm ksky on

pakollinen.

8. Esimerkki tekstitiedostosta

---- Start of File ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- End of File --------------------------------------------------------------