DOS Auto Configurator V2.0 (AUTODRV.SYS)/

OS/2 Auto Configurator V2.0 (AUTODRV2.SYS)

Auto Configurator V2.0 es un habilitador comn que convierte en

utilizables muchos tipos de tarjeta PC.

Las explicaciones que no hacen referencia a (DOS) o a (OS/2) se aplican

tanto a DOS como a OS/2.

1. Funciones

Auto Configurator V2.0

- Controlador de dispositivo que emplea interfaces con los

Servicios de tarjeta Release 2.0/2.1.

- Convierte automticamente en utilizable una tarjeta PC cuando

se inserta la tarjeta en cuestin.

- Libera recursos, como puedan ser las direcciones de puerta de E/S,

un nivel de interrupacin o memoria del sistema, cuando se extrae

la tarjeta.

- Da soporte a la insercin/extraccin en caliente, de modo que es

posible insertar/extraer la tarjeta en cualquier momento. (*1)

- Convierte en utilizable una tarjeta en base a un archivo (archivo

script) en el que se describe informacin sobre recursos/secuencias.

- Da soporte a hasta 8 ranuras de tarjeta PC.

- Proporciona programas de utilidad para el Auto Configurator V2.0.

*1: En cuanto a la funcin del Auto Configurator, se puede insertar/

extraer una tarjeta PC en cualquier momento. Pero es posible que

el controlador/aplicacin de la tarjeta no d soporte a estas

operaciones. Consulte la documentacin de la tarjeta/controlador/

aplicacin.

2. Cambios con respecto al Auto Configurator V1.0

Auto Configurator V2.0 ofrece ms funciones que en la versin V1.0:

1. Reduccin del tamao residente (DOS)

Teniendo en cuenta que los controladores se instalan en un espacio

de memoria limitada en el entorno DOS, cuanto ms pequeo sea el

tamao de la memoria residente de un controlador, mejor se podr

trabajar con aplicaciones ms grandes.

El tamao de la memoria residente se reduce de 13KB a 7KB.

2. Archivo script que habilita muchos tipos de tarjetas PC

Para habilitar las tarjetas PC que no estn registradas para el

Auto Configurator, se emplea un archivo script en el que se describen

las secuencias y recursos asignados.

3. Pitido de 4 estados

Aparte del pitido que emite el sistema cuando se inserta/extrae una

tarjeta PC, el Auto Configurator tambin emite un pitido cuando

se habilita/inhabilita la tarjeta. Si lo desea, el ususario puede

el sonido del pitido.

Nota: Con el Auto Configurator V2.0 no se puede utilizar un archivo INI

de V1.0.

3. Tarjetas PC habilitadas

Consulte el archivo PCMCIA.CRD para ver una lista de las tarjetas PC

que el Auto Configurator V2.0 puede habilitar.

4. Instalacin del Auto Configurator V2.0

El instalador instala el Auto Configurator V2.0 y los mdulos

relacionados y actualiza el CONFIG.SYS.

En este apartado se describe la forma de actualizar el CONFIG.SYS.

Ejemplo de un CONFIG.SYS de DOS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Auto Configurator

Ejemplo de un CONFIG.SYS de OS/2

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Auto Configurator

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5. Archivo script

En un archivo script se describe la informacin que se necesita para

reconocer una tarjeta PC, los recursos (puertas de E/S, nivel de

interrupcin, memoria del sistema etc.) que se deben asignar y la

secuencia para poder habilitar/inhabilitar la tarjeta. Hay un programa

de utilidad para el Auto Configurator V2.0 que analiza el contenido

del archivo script y lo registra en el Auto Configurator.

Auto Configurator habilita cada tarjeta PC en funcin con la informacin

registrada.

Por omisin, el Auto Configurator habilita casi todas las tarjetas de

mdem y la tarjeta IBM SCSI. Para DOS, tambin habilita la tarjeta

IBM 3270. Si debe habilitar otras tarjetas PC, consulte el apartado

"5-1. Creacin de un archivo script".

5-1. Creacin de un archivo script

En el directorio en el que est instalado el Auto Configurator

se encuentran archivos script para algunos tipos de tarjeta PC.

Al seleccionar los archivos script del programa de utilidad para

las tarjetas PC que desee habilitar, el programa de utilidad

crea el archivo script AUTODRV.SCR (DOS), AUTODRV2.SCR (OS/2).

Si no encuentra ningn archivo script para la tarjeta PC que

desea habilitar, consulte el apartado "5-2. Adicin de un

archivo script para la nueva tarjeta PC".

A continuacin, el programa de utilidad analiza analiza el

archivo script y lo registra en el Auto Configurator.

Al rearrancar el sistema, podr utilizar las tarjetas PC

que se describen en el archivo script.

5-2. Adicin de un archivo script para la nueva tarjeta PC

De acuerdo con el apartado "7. Cmo escribir un archivo script",

escriba la informacin necesaria sobre la nueva tarjeta PC.

Cuando haya acabado, haga los mismo que en el apartado 5-1.

Nota: NO olvide aadir "End" en la ltima lnea del archivo

script.

6. Programa de utilidad del Auto Configurator

El programa de utilidad del Auto Configurator proporciona las siguientes

funciones para el Auto Configurator. (Para obtener ms informacin

sobre Windows u OS/2, consulte el manual del programa de utilidad

del Auto Configurator.)

Las funciones del programa de utilidad Auto Configurator sirven para:

- seleccionar archivos script para tarjetas PC y crear un archivo

script para estas tarjetas.

- analizar el archivo script y registrarlo en el Auto Configurator.

Tambin ofrece

- Programas de utilidad GUI para Windows y OS/2.

- Un programa de utilidad para registrar el contenido del archivo

script en el Auto Configurator para DOS.

6-1. Programa de utilidad del Auto Configurator para DOS

Para registrar el contenido del archivo script en el

Auto Configurator para DOS.

1. Tal como se describe en el apartado "5. Archivo script",

cree el archivo script AUTODRV.SCR uniendo los archivos

script para las tarjetas PC que quiera habilitar.

2. Escriba la siguiente informacin desde la lnea de mandatos DOS.

AUTOUTL /D

Pulse Intro.

Tenga en cuenta que el programa de utilidad (AUTOUTL.EXE),

el archivo script (AUTODRV.SCR) y el Auto Configurator

(AUTODRV.SYS) deben ubicarse en el mismo directorio.

3. Cuando el archivo script tiene un error, aparecer un mensaje.

Corrjalo y vuelva a intentar la misma operacin.

7. Grabacin de archivos script

Si no puede encontrar un archivo script para la tarjeta PC que

quiere habilitar desde los archivos script que se proporcionan para

algunos tipos de tarjetas PC, o bien quiere cambiar los parmetros

de los archivos script, lea detenidamente este apartado.

Nota: Las palabras clave (CardID, FunctionID, etc.) se describen en las

columnas 1 a 15 y "=" (signo igual) en la columna 16. Los mandatos,

y parmetros se describen a partir de la columna 17.

7-1. Primera lnea

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Nota:   - Esta lnea confirma que un archivo script corresponde al Auto

Configurator V2.0. NO cambie bi suprima esta lnea.

7-2. Lnea de comentario

; Modem Card (Common)

Nota:   - Las lneas que empiezan con un signo ";" (punto y coma)

son lneas de comentario.

7-3. Pitido

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Nota:   - Especifica la frecuencia(Hz) y duracin e un pitido.

- El Auto Configurator emite un pitido cuando:

Se extrae una tarjeta

Se inserta una tarjeta

Se habilita una tarjeta

No se ha habilitado ninguna tarjeta

- "No se ha habilitado ninguna tarjeta" significa que

"Se ha producido un error". cuando no se da soporte a la

tarjeta insertada, el Auto Configurator no emite ningn pitido.

- Explicacin del ejemplo:

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Tarjeta no habilitada

|      |      +------- Tarjeta habilitada

|      +-------------- Tarjeta extraida

+--------------------- Tarjeta insertada

- Se describe la "Frecuencia,Duracin" de cada estado. Si no desea

que se emita ningn pitido, especifique 0 (cero) en la frecuencia.

- La sentencia "Beep" es obligatoria y NO se debe mover ni eliminar.

7-4. ID de tarjeta

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Nota:   - El Auto Configurator utiliza una serie en el Tuple(*2)

0x15 ("Tuple" de informacin de versin/producto nivel 1) para

identificar la tarjeta que se inserta. Las series se describen

como ID de tarjeta (CardID).

- Esta lnea es sensible a maysculas y minsculas. "MODEM" y

"Modem" son diferentes.

- "," (coma) sirve de separador cuando se describen varios

ID de tarjeta.

- " " (espacio en blanco) se considera parte de un ID de tarjeta.

Los espacios en blanco no necesarios NO debe insertarse. (Los

espacios en blanco al final de lnea no se consideran una parte

del ID de tarjeta.)

- La longitud total de CardID es inferior a 64 caracteres, incluyendo

comas.

- Explicacin del ejemplo:

MODEM     General modem cards

MD24XC    OMRON Fax/Data Modem card

116E2     OKI Modem card 2400

118C2     OKI Modem card Fax/Data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: La tarjeta PC contiene informacin (nombre, tipo o funciones).

El rea de informacin de la tarjeta contiene enlaces de bloques

de datos denominados "Tuple". Cada "Tuple" tiene un tipo

de informacin distinto.

7-5. ID de funcin

FunctionID     =0x02

Nota:   - Si en el Tuple 0x15 de la tarjeta insertada no se describe

ninguna serie como el ID de tarjeta, el Auto Configurator

utiliza un valor del Tuple 0x21 (Tuple del ID de funcin) para

identificar la tarjeta que se inserta. EL valor se describe

como el ID de funcin (FunctionID).

- Si no quiere utilizar ningn ID de funcin para identificar

una tarjeta, especifique "0xFF" para FunctionID.

- "0x" representa el valor hexadecimal. Por ejemplo, "0x10"

es un 10 hexadecimal (decimal 16), "10" es decimal 10.

- Explicacin del ejemplo:

0x02      Puerta serie

7-6. ID del fabricante

ManufacturerID =0x00A4

Nota:   - Si el Auto Configurator detecta una serie descrita como el

ID de tarjeta en el Tuple 0x15 de la tarjeta insertada o un

valor descrito como el ID de funcin en el Tuple 0x21 de la

tarjeta, comprobar un valor en el Tuple 0x20 (Tuple del ID

del fabricante) para poder identificar la tarjeta insertada. El

valor se describe como el ID del fabricante (ManufacturerID).

- Si no desea utilizar un ID de fabricante para identificar una

tarjeta, especifique "0xFFFF" para el ManufacturerID.

- Explicacin del ejemplo:

0x00A4    IBM

7-7. El ID de tarjeta no habilita la tarjeta PC

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Nota:   - Cuando en el Tuple 0x15 se especifica una serie para IgnoreCardID,

el Auto Configurator no habilita la tarjeta PC.

- Esta lnea es sensible a maysculas y minsculas. "SDLC" y "Sdlc"

son diferentes.

- "," (coma) sirve como separador cuando se describen varios

ID de tarjeta.

- " " (espacio en blanco) se considera parte de un ID de tarjeta.

Los espacios en blanco no necesarios NO debe insertarse. (Los

espacios en blanco al final de lnea no se consideran una parte

del ID de tarjeta.)

- Cuando IgnoreCardID no sea obligatorio, no escriba nada.

- La longitud total de CardID es inferior a 64 caracteres, incluyendo

las comas.

- Explicacin del ejemplo:

SDLC        IBM PCMCIA SDLC Modem

Serial IR   IBM PCMCIA Serial IR Adapter Card

Sound Card  Roland PCMCIA Sound Card

7-8. Secuencia de habilitacin

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Nota:   - Despus del parmetro "EnableSequence =" se describe la secuencia

para habilitar una tarjeta PC.

- Los mandatos de la secuencia de habilitacin empiezan en la

columna 17.

7-9. Secuencia de inhabilitacin

DisableSequence=RestoreBDA

Nota:   - Despus del parmetro "DisableSequence =" se describe la secuencia

para inhabilitar una tarjeta PC.

- Los mandatos de la secuencia de habilitacin empiezan en la

columna 17.

- Los recursos (puerta E/S, nivel de interrupcin o memoria del sistema)

reservados por los mandatos ReqIO, ReqIRQ, ReqConfig y ReqWindow

de la secuencia de habilitacin se liberan cuando se extrae la

tarjeta PC.

(*3) Puesto que el Auto Configurator realiza automticamente

este proceso, no es preciso describir la operacin en la secuencia

de inhabilitacin.

*3: Puesto que los recursos empleados se liberan cuando se

extrae la tarjeta PC, cualquier tarjeta PC que se inserte puede

hacer uso de estos recursos.

7-10. Final del archivo script

End

Nota:   - "End" es el final del archivo script; es imprescindible.

- "End" puede ser tambin el final de una secuencia, pero

"End" para el final de un archivo script empieza en la columna 1.

7-11. Mandatos para la secuencia de habilitacin/inhabilitacin

Los siguientes mandatos se utilizan en la secuencia de

habilitacin/inhabilitacin.

7-11-1. Obtencin de una direccin de puerta de E/S

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Nota:   - El Auto Configurator solicita un direccin de puerta de E/S

para los Servicios de tarjeta.

- Explicacin del ejemplo:

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Nmero lneas de direccin de E/S

|     |    | | | +--- Atributos 2

|     |    | | +----- Nmero de puertas contiguas 2

|     |    | +------- Direccin puerta base para rango 2

|     |    +--------- Atributos 1

|     +-------------- Nmero de puertas contiguas 1

+-------------------- Direccin puerta base para rango 1

Atributos 1/Atributos 2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Compartido (1=cierto)

| | +--- Primero compartido (1=cierto)

| +----- Forzar accesibilidad alias

+------- Ancho de va de datos para rango E/S

(1=16 bit, 0=8 bit)

"0" debe ser 0 (cero).

"x" es 1 o 0 (cero).

- Si se especifica "0xFF" para el nmero de lneas de direccin

de E/S, para las puertas contiguas 1, o para las puertas contiguas 2,

el valor establecido para la tarjeta se asigna a partir de los

"tuples" de la tarjeta.

7-11-2. Obtencin del nivel de interrupcin

ReqIRQ(0,3)

Nota:   - El Auto Configurator solicita a los Servicios de tarjeta un

nivel de interrupcin (IRQ).

- Explicacin del ejemplo:

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Nivel de interrupcin

+--- Atributos

Atributos

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- Tipo de IRQ

| |      0: Exclusivo

| |      1: Compartimiento de tiempo multiplexado

| |      2: Compartimiento dinmico

| |      3: Reservado

| +----- Forzar pulso (1=cierto)

+------- Primero compartido (1=cierto)

- Si se especifica "0xFF" para el nivel de interrupcin,

el valor establecido para la tarjeta se asigna a partir de los

"tuples" de la tarjeta.

7-11-3. Configuracin de una tarjeta PC

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Nota:   - El Auto Configurator solicita a los Servicios de tarjeta la

configuracin de una tarjeta PC.

- Explicacin del ejemplo:

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Valor registro de opcin

|    |    |    |    | +--- CCR: Valor registro zcalo/copia

|    |    |    |    +----- CCR: Valor registro sustitucin pasador

|    |    |    +---------- CCR: Valor registro estado

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Si se especifica "0xFF" para Vcc, Vpp1 o Vpp2, el valor establecido

para la tarjeta se asigna a partir de los "tuples" de la tarjeta.

- Si el valor de los 6 bits inferiores del registro de opcin

es 0 (cero), la informacin de ndice del "Tuple" 0x1B (Tuple

de entrada de configuraci) se establece automticamente.

Si no es 0, se establece el valor especificado y en cambio no

se establece la informacin de ndice del "tuple".

7-11-4. Obtencin de la ventana de memoria del sistema

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Nota:   - El Auto Configurator solicita a los Servicios de tarjeta la

obtencin de una ventana de memoria del sistema.

- Explicacin del sistema:

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Campo velocidad ventana

| |      |       +-------- Tamao ventana memoria

| |      +---------------- Direccin base sistema

| +----------------------- Atributos

+------------------------- Nmero ventana

Atributos

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Tipo memoria

| |   | |    (1=atributo)

| |   | +--- Habilitado  (1=cierto, 0=inhabilitado)

| |   +----- Ancho de va de datos

| |          (1=16 bit, 0=8 bit)

| +--------- Compartido (1=cierto)

+----------- Primero compartido (1=cierto)

- El nmero de ventana sirve para obtener las ventanas de

memoria del sistema. Empieza a partie de 1.

- Si en el campo de velocidad de ventana se especifica "0xFF",

el valor de la tarjeta se asigna a partir de los "tuples" de la

tarjeta.

7-11-5. Correlacin de memoria en una tarjeta PC

MapMemPage(1,0xCC000)

Nota:   - El Auto Configurator solicita la correlacin de una ventana de

memoria del sistema con la memoria de una tarjeta PC.

- Explicacin del ejemplo:

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Direccin desplazamiento de tarjeta

+--- Nmero de ventana

- Se utiliza el valor que especifica el mandato "ReqWindow".

7-11-6. Liberacin de la ventana de memoria del sistema

RelWindow(1)

Nota:   - El Auto Configurator solicita a los Servicios de tarjeta la

liberacin de una ventana de memoria del sistema asignada por

ReqWindow.

- Explicacin del ejemplo:

RelWindow(1)

|

+- Nmero de ventana

- Debe especificarse el nmero de ventana que ReqWindow utiliza.

7-11-7. Acceso al registro ed configuracin

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Nota:   - El Auto Configurator leer o grabar un Registro de configuracin

de la tarjeta PC.

- El desplazamiento es un valor de la base de los registros de

configuracin.

- Explicacin del ejemplo:

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Reservado

| | +---- rea de almacenamiento de datos

| +------ Desplazamiento

+-------- Accin (0=Lectura, 1=Grabacin)

Los datos se leen de un registro de configuracin de la

tarjeta PC (desplazamiento 0), y se graban en #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Los datos se leen de #1 y se graban en un registroo de

configuracin de tarjeta PC (desplazamiento 0),

7-11-8. Configuracin del nmero COM

SetupCOM(0xFF)

Nota:   - Actualiza las reas de datos BIOS de un nmero COM que utilizan,

por ejemplo, las aplicaciones de mdem. (DOS)

- Registra un nmero COM en el controlador COM. (OS/2)

- Explicacin del ejemplo:

SetupCOM(0xFF)

|

+- Nmero COM

- Cuando se especifica "1", "2", "3" o "4" el valor se considera

como un nmero COM y se actualiza su rea de datos BIOS (DOS) o

se registra en el controlador COM (OS/2). Si el nmero COM ya se

ha utilizado, esta operacin no se ejecutar.

- Si se especifica "0xFF", el rea que no se utiliza en el rea

de datos BIOS se actualizar (DOS), o el nmero COM no utilizado

se registra en el controlador COM (OS/2). Si ya se han utilizado

todos los nmeros COM, esta operacin no se ejecutara.

- Si el controlador COM no se ha instalado, esta operacin tampoco

se ejecutar.

- Aunque esta operacin no se ejecute, la tarjeta PC se habilitar.

7-11-9. Supresin del nmero COM

DeleteCOM

Nota:   - Suprime el nmero COM establecido por SetupCOM.

- El rea de datos BIOS se restaura (DOS) o se suprime el registro

en el controlador COM (OS/2).

- Si el controlador COM no est instalado, esta operacin no se

ejecutar.

7-11-10. Tarjeta IBM SCSI

IBM_SCSI

Nota:   - Se ejecuta una operacin nica para la tarjeta IBM SCSI.

- Este mandato se puede utilizar para la tarjeta Future Domain

SCSI Card (SCSI2GO).

7-11-11. Tarjeta Token Ring IBM

IBM_TokenRing(4)

Nota:   - Se ejecuta una operacin nica para la tarjeta IBM Token Ring.

- Explicacin del ejemplo:

IBM_TokenRing(4)

|

+- Velocidad de anillo (MBPS)

- Se especifica "4"  "16" como velocidad de anillo.

7-11-12. Tarjeta IBM Ethernet

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Nota:   - Se ejecuta una operacin nica para la tarjeta IBM Ethernet.

7-11-13. Definicin de datos

Move(#1,0xF8)

Nota:   - Define datos en un rea de almacenamiento de datos (*4).

- Explicacin del ejemplo:

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Datos

+---- rea de almacenamiento de datos

Define 0xF8 en #1.

*4: El rea de almacenamiento de datos es un rea en la que se

almacena 1 byte de datos que se haya utilizado para la

lectura/grabacin de memoria, entrada/salida de puerta o para

otra actividad.

Para el rea de almacenamiento de datos se puede

especificar de "#1" a "#9".

7-11-14. Grabacin de datos a la memoria del sistema

Write(0xCC000,#1)

Nota:   - Graba datos de un rea de almacenamiento de datos

a la memoria del sistema.

- Explicacin del ejemplo:

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- rea de almacenamiento de datos

+--------- Direccin de memoria del sistema

Graba datos de #1 a 0xCC000.

7-11-15. Kectura de datos de la memoria del sistema

Read(0xCC000,#1)

Nota:   - Lee datos de la memoria del sistema y los graba en un rea

de almacenamieno de datos.

- Explicacin del ejemplo:

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- rea de almacenamiento de datos

+--------- Direccin de memoria del sistema

Lee datos de 0xCC000 y los graba en #1.

7-11-16. Salida de datos a la puerta de E/S

Out(0xA20,#1)

Nota:   - Salida de datos de un rea de almacenamiento a una puerta

de E/S.

- Explicacin del ejemplo:

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- rea de almacenamiento de datos

+------- Direccin de puerta de E/S

Salida de datos de #1 a 0xA20.

7-11-17. Entrada de datos de la puerta E/S

In(0xA20,#1)

Nota:   - Entrada de datos por la puerta de E/S que se graban

en el rea de almacenamiento de datos.

- Explicacin del ejemplo:

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- rea de almacenamiento de datos

+------- Direccin de puerta de E/S

Entrada de datos de 0xA20 que se graban en #1.

7-11-18. And lgico

And(#1,#2)

Nota:   - Obtiene el "and" lgico de los datos del rea 2 de almacenamiento

de datos y los graba en el rea de almacenamiento de datos.

- Explicacin del ejemplo:

And(#1,#2)

|  |

|  +- rea 2 de almacenamiento de datos

+---- rea 1 de almacenamiento de datos

Obtiene el "and" lgico de los datos de #1 y #2 y los

graba en #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19. Or lgico

Or(#1,#2)

Nota:   - Obtiene el "or" lgico de los datos del rea 2 de almacenamiento

y los graba en el rea de almacenamiento.

- Explicacin del ejemplo:

Or(#1,#2)

|  |

|  +- rea 2 de almacenamiento de datos

+---- rea 1 de almacenamiento de datos

Obtiene el "or" lgico de los datos de #1 y #2 y los

graba en #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20. Jump 1 condicional

JumpE(#1,#2,$1)

Nota:   - Si los datos del rea 1 de almacenamiento de datos son iguales

que los datos del rea 2 de almacenamiento, la secuencia se

traslada a la etiqueta especificada (*5).

- Explicacin del ejemplo:

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Etiqueta

|  +---- rea 2 de almacenamiento de datos

+------- rea 1 de almacenamiento de datos

Si los datos de #1 son iguales que los datos de

#2, salte (jump) a la etiqueta $1.

*5: En la secuencia de habilitacin/inhabilitacin, si desea

saltar o volver a realizar algunas operaciones, la secuencia

puede saltar a la etiqueta que especifique. Como etiqueta

puede utilizar de "#1" a "#9".

7-11-21. Jump 2 condicional

JumpNE(#1,#2,$1)

Nota:   - Si los datos del rea 1 de almacenamiento de datos no son iguales

que los datos del rea 2 de almacenamiento, la secuencia se

traslada a la etiqueta especificada

- Explicacin del ejemplo:

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Etiqueta

|  +---- rea 2 de almacenamiento de datos

+------- rea 1 de almacenamiento de datos

Si los datos de #1 no son iguales que los datos de #2,

salte a la etiqueta $1.

7-11-22. Jump

Jump($1)

Nota:   - La secuencia se traslada a la etiqueta epecificada.

- Explicacin del ejemplo:

Jump($1)

|

+- Etiqueta

Salta a la etiqueta $1.

7-11-23. Label

Label($1)

Nota:   - Especifica las etiquetas especificadas en los mandatos

JumpE, JumpNE o Jump.

- Explicacin del ejemplo:

Label($1)

|

+- Etiqueta

Especifica la etiqueta $1.

7-11-24. Final de secuencia

End

Nota:   - "End" equivale al final de la secuencia; es imprescindible.

8. Archivo script de ejemplo

---- Inicio de archivo ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- Fin de archivo -----------------------------------------