Auto Configuratore Dos V2.0 (AUTODRV.SYS)/

Auto Configuratore OS/2 V2.0 (AUTODRV2.SYS)

L' Auto Configuratore V2.0 e' un comune strumento che rende utilizzabili

molti tipi di schede PC.

Le spiegazioni non dichiarate per (DOS) o (OS/2) si applicano ad entrambi DOS

e OS/2.

1. Funzioni

L'Auto Configuratore V2.0

- E' un programma di controllo unit che usa le interfacce con Card

Services Realese 2.0/2.1.

- Rende una scheda PC automaticamente utilizzabile quando la scheda

inserita

- Libera risorse del tipo indirizzi della porta di I/E, un livello di

interruzione, o la memoria del sistema quando la scheda e' rimossa.

- Supporta bene l'inserimento/rimozione cos che la scheda pu essere in

qualsiasi momento inserita/rimossa. (*1)

- Rende la scheda utilizzabile basandosi su un file (file script) in cui

sono desritte le informazioni sulle risorse/sequenza.

- Supporta una scheda PC con 8 alloggiamenti.

- Sono forniti i Programmi di Utilit per l'Auto Configuratore V2.0.

*1: Una scheda PC pu essere ogni volta inserita/rimossa, come per la

funzione dell'Auto Configuratore. Ma queste operazioni possono non

essere supportate dal programma di controllo/applicazione della

scheda. Riferirsi ai documenti per la scheda/programma di

controllo/applicazione.

2. Modifiche rispetto all'Auto Configuratore V1.0

L'Auto Configuratore V2.0 fornisce pi funzioni della V1.0:

1. Riduzione della dimensione residente (DOS)

Poich i programmi di controllo sono installati in uno spazio limitato

di memoria sotto l'ambiente DOS, pi  piccola la dimensione residente

di un programma di controllo, meglio  per lavorare con una grande

applicazione. La dimensione residente e' ridotta da 13KB a 7KB.

2. I File script per abilitare molti tipi di schede PC

Per abilitare le schede PC che non sono registrate per l'Auto

Configuratore, si usa un file script in cui  descritta la risorsa

e la sequenza assegnata.

3. Impostazione del suono bip per 4 stati

Oltre a quando una scheda PC  inserita/rimossa,

l'Auto Configuratore emette un bip quando la scheda  abilitata/non

abilitata. Un utente pu cambiare il suono.

Nota: Un file INI per la V1.0 non pu essere usato con l'Auto

Configuratore V2.0.

3. Abilitazione delle schede PC

Riferirsi a PCMCIA.CRD per la lista delle schede PC che possono essere

abilitate dall'Auto Configuratore V2.0.

4. Installazione dell'Auto Configuratore V2.0

L'installatore installa l'Auto Configuratore V2.0 ed i relativi moduli,

ed aggiorna il CONFIG.SYS.

Questo sezione descrive come  aggiornato il CONFIG.SYS.

Esempio di CONFIG.SYS del DOS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Auto Configuratore

Esempio di CONFIG.SYS di OS/2

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Auto Configuratore

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5. File script

Le informazioni per il riconoscimento della scheda PC, le risorse (porta

I/E, un livello di interruzione, la memoria di sistema, e cos via) da

essere assegnate, ed una sequenza per abilitare/disabilitare la scheda

sono descritte in un file script. Una programma di utilit per l'Auto

Configuratore V2.0 analizza il contenuto del file script, e lo registra

nell'Auto Configuratore.

L'Auto Configuratore abilita ogni scheda PC in accordo alle informazioni

registrate.

Come assunto, l'Auto Configuratore quasi tutte tutte le schede modem

e la scheda IBM SCSI. Come per il DOS, esso abilita anche la scheda IBM

3270.

Se si hanno altre schede PC da abilitare , leggere "5-1. Creare il

vostro File Script".

5-1. Creare il vostro File Script

Ci sono files script per alcuni tipi di schede PC nell'indirizzario

dove  installato l'Auto Configuratore. Quando si selezionano i files

script per le schede PC che si vogliono abilitare dal programma di

utilit, il programma di utilit crea un file script AUTODRV.SCR

(DOS), AUTODRV2.SCR (OS/2).

Se non si pu trovare un file script per la scheda PC che si vuole

abilitare, leggere "5-2. Aggiungere File script per Nuova Scheda PC".

Come passo successivo, il programma di utilit analizza il file

script, e lo registra nell'Auto Configuratore.

Dopo che il sistema  riavviato, si possono usare le schede PC

descritte nel file script.

5-2. Aggiungere File Script per Nuova Scheda PC

In accordo alla "7. Come Scrivere File Script", scrivere

l'informazione richiesta per la nuova scheda PC. Dopo ci, fare

lo stesso come in 5-1.

Nota: Non Dimenticare "End" sull'ultima linea nel file script.

6. Programma di Utilit Auto Configuratore

Il Programma di Utilit Auto Configuratore fornisce le seguenti funzioni

per l'Auto Configuratore. (Per maggiori dettagli su Windows o OS/2,

riferirsi al manuale per il programma di Utilit Auto Configuratore.)

Il Programma di Utilit Auto Configuratore fornisce le funzioni per:

- selezionare files script per schede PC, e da essa creare un file script.

- analizzare il script file, e registrarlo nell'Auto Configuratore.

- sono forniti programmi di utilit GUI per Windows e OS/2.

- Un programma di utilit  fornito per registrare il contenuto del file

script nell'Auto Configuratore per il DOS.

6-1. Programma di Utilit Auto Configuratore DOS

Fare ci che segue per registrare il contenuto del file script nell'

Auto Configuratore per DOS.

1. Come spiegato in "5. File script", creare un file script

AUTODRV.SCR raccogliendo i files script per le schede PC che si

vogliono abilitare.

2. Digita ci che segue dal prompt del DOS.

AUTOUTL /D

Premi il tasto Invio.

Notare che il programma di utilit (AUTOUTL.EXE), il file

scrittura (AUTODRV.SCR), e l'Auto Configuratore (AUTODRV.SYS)

devono essere nello stesso indirizzario.

3. Quando il file script ha un errore,  visualizzato un messaggio.

Correggerlo, e ritentare la stessa operazione.

7. Come Scrivere i Files Script

Se non si pu trovare un file script per una scheda PC che si vuole

abilitare dai files script per alcuni tipi di schede PC, o si vuole

modificare i parametri nei files script, leggere questo sezione.

Nota: Le parole chiave (CardID, FunctionID, e cos via) sono descritte

dalla colonna 1 alla 15, e "=" (uguale)  desritto nella colonna 16.

I Comandi, i parametri, e cos via dovrebbero essere descritti

dalla colonna 17.

7-1. Prima Linea

; IBM scheda PC Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Nota:   - Questa linea  usata per assicurarsi che un file script  per

l'Auto Configuratore V2.0. Questa linea non dovrebbe essere n

cambiata n cancellata.

7-2. Linea di Commento

; Modem Card (Common)

Nota:   - Una linea contenente ";" (punto e virgola) alla prima colonna

una linea di commento.

7-3. Bip

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Nota:   - Per un bip sono specificate la frequeza(Hz) e la durata.

- L'Auto Configuratore emette un bip nel seguente stato:

Scheda rimossa

Scheda inserita

Scheda abilitata

Scheda non abilitata

- "Scheda non abilitata" significa "E' accaduto un errore".

Quando la scheda inserita non  supportata, l'Auto Configuratore

non emmette nessun bip.

- Spiegazione dell'Esempio

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Scheda non abilitata

|      |      +------- Scheda abilitata

|      +-------------- Scheda rimossa

+--------------------- Scheda inserita

- La "Frequenza,Durata" per ogni stato dovrebbe essere descritta.

Se non si vuole un bip per ogni stato, specificare 0 (zero) come

Frequenza.

- L'istruzione "Beep"  necessaria, e dovrebbe essere n modificata

n rimossa.

7-4. ID Scheda

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Nota:   - L'Auto Configuratore usa una stringa in Tuple(*2) 0x15 (Livello 1

Versione/Prodotto Tupla Informazioni) per identificare quale scheda

inserita. La stringa(e)  (sono) descritta come scheda ID (CardID).

- Questa linea  sensibile al maiuscolo/minuscolo. "MODEM" e "Modem"

sono differenti.

- "," (virgola)  usato come un separatore quando schede ids multiple

sono descritte.

- " " (spazio)   trattato come una parte di una ID scheda. Spazio            non necessari dovrebbero non essere inseriti. (Spazio alla fine di una linea non

trattato come una parte della ID Scheda.)

- La lunghezza totale per una CardID  sotto i 64 caratteri, comprese

le virgole.

- Spiegazione dell'Esempio

MODEM     General modem cards

MD24XC    OMRON Fax/Data Modem card

116E2     OKI Modem card 2400

118C2     OKI Modem card Fax/Data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: Una scheda PC contiene in essa infomazioni, come nome, tipo, o

funzioni.

L'area delle informazioni sulla scheda mazione contiene i legami

dei blocchi dati chiamati "Tuple". Ogni Tupla ha differenti

tipi d'informazione.

7-5. ID Funzione

FunctionID     =0x02

Nota:   - Se non c' nessuna stringa descritta come ID scheda nella Tupla

0x15 della scheda inserita, l'Auto Configuratore usa un valore in

Tuple 0x21 (ID Funzione Tuple) per identificare quale scheda

inserita. Il valore  descritto come la ID funzione (FunctionID).

- Se non si vuole usare una ID funzione per identificare una scheda,

specificare "0xFF" per la FunctionID.

- "0x" rappresena il valore in esa-decimale. Per esempio, "0x10"

esa-decimale 10 (decimale 16), "10"  decimale 10.

- Spiegazione dell'Esempio:

0x02      Porta Seriale

7-6. ID Costruttore

ManufacturerID =0x00A4

Nota:   - Se l'Auto Configuratore trova una stringa descritta come ID scheda

nella Tupla 0x15 della scheda inserita, o un valore descritto come

la ID funzione nella Tupla 0x21 della scheda, controlla un valore

nella Tupla 0x20 (Tupla ID Costruttore) per identificare quale

scheda  inserita. Il valore  descritto come il ID costruttore

(ManufacturerID).

- Se non si vuole usare un ID costruttore per identificare una scheda,

specificare "0xFFFF" per il ManufacturerID.

- Spiegazione dell'Esempio:

0x00A4    IBM

7-7. ID Scheda per non abilitare la scheda PC

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Nota:   - Quando una stringa specificata per IgnoreCardID  nella Tupla 0x15,

l'Auto Configuratore non abilita la scheda PC.

- Questa linea  sensibile al maiuscolo/minuscolo. "SDLC" e "Sdlc"

sono differenti.

- "," (virgola)  usata come un separatore quando IDs schede multiple

sono descritte.

- " " (spazio)  trattato come una parte della scheda ID. Gli spazi

bianchi non necessari non dovrebbero essere inseriti. (Lo spazio

alla fine di una linea non  trattato come una parte della ID

Scheda.)

- Quando IgnoreCardID non  necessaria, non scrivere nulla.

- La lunghezza totale per una CardID  sotto i 64 caratteri, comprese

le virgole.

- Spiegazione dell'Esempio:

SDLC        IBM PCMCIA SDLC Modem

Serial IR   IBM PCMCIA Serial IR Adapter Card

Sound Card  Roland PCMCIA Sound Card

7-8. Sequenza d'abilitazione

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Nota:   - Una sequeza per abilitare una scheda PC  descritta dopo il

parametro "EnableSequence=".

- I comandi per la sequenza d'abilitazione dovrebbero iniziare dalla

colonna 17.

7-9. Sequenza di Disabilitazione

DisableSequence=RestoreBDA

Nota:   - Una sequenza per disabilitare una scheda PC quando la scheda PC

rimossa  descritta dopo il parametro "DisableSequence =".

- I comandi per la sequenza di disabilitazione dovrebbero iniziare

dalla colonna 17.

- Le risorse (porta I/E, un livello di interruzione, o la memoria di

sistema) riservate dai comandi  ReqIO, ReqIRQ, ReqConfig, e

ReqWindow nella sequenza d'abilitazione sono liberate quando la

scheda PC  rimossa.

(*3) Poich l'Auto Configuratore fa questo automaticamente, non

bisogna descrivere l'operazione nella sequenza di disabilitazione.

*3: Poich le risorse usate sono liberate quando la scheda PC

rimossa, un'altra scheda PC pu usare queste risorse quando

inserita.

7-10. Fine del File Script

End

Nota:   - "End" significa la fine del file script ed  necessaria.

- "End"  descritto anche come la fine di una sequenza ( spiegato

in seguito), ma  "End" per la fine di un file script inizia dalla

colonna 1.

7-11. I comandi per la Sequenza d'Abilitazione/Disabilitazione

I seguenti comandi sono usati per la sequenza di abilitazione/disabilitazione

7-11-1. Ottenere l'Indirizzo della porta I/E

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di ottenere un indirizzo della porta

I/E alla Card Services.

- Spiegazione dell'Esempio:

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Numero di Linee d'Indirizzo I/E

|     |    | | | +--- Attributi 2

|     |    | | +----- Numero di Porte Contigue 2

|     |    | +------- Indirizzo Porta Base per Intervallo 2

|     |    +--------- Attributi 1

|     +-------------- Numero di Porte Contigue 1

+-------------------- Indirizzo Porta Base per intervallo 1

Attributi 1/Attributi 2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Condiviso (1=vero)

| | +--- Condiviso per primo (1=vero)

| +----- Forzare Accessibilit Alias

+------- Ampiezza Percorso Dati per Intervallo

I/E (1=16 bit, 0=8 bit)

"0" dovrebbe essere 0 (zero).

"x"  1 o 0 (zero).

- Se "0xFF"  specificato per il numero delle linee d'indirizzo I/E,

le porte contigue 1, o le porte contigue 2, il valore

posto per la scheda  assegnato  dalle Tupla nella scheda.

7-11-2. Ottenere un Livello di Interruzione

ReqIRQ(0,3)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di ottenere un livello di

interruzione (IRQ) alla Card Services.

- Spiegazione dell'Esempio:

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Livello d'Interruzione

+--- Attributi

Attributi

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- Tipo IRQ

| |      0: Esclusivo

| |      1: Condivisione a Tempo Multiplexato Condivisione

| |      2: Condivisione Dinamica

| |      3: Riservato

| +----- Impulso di Forza (1=vero)

+------- Primo Condiviso (1=vero)

- Se "0xFF"  specificato per il livello d'interruzione, il valore

posto per la scheda  assegnato dalla tupla nella scheda.

7-11-3. Configura la scheda PC

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di configurare una scheda PC alla

Card Services.

- Spiegazione dell'Esempio:

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Impostazione Registro Opzione

|    |    |    |    | +--- CCR: Impostazione Registro Zoccolo/Copia

|    |    |    |    +----- CCR: Impostazione Registro Sostituzione Pin

|    |    |    +---------- CCR: Impostazione Registro di Stato

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Se "0xFF"  specificato per Vcc, Vpp1, o Vpp2, il valore fissato

per la scheda  assegnato dalle tuple nella scheda.

- Se il valore per i 6 bits inferiori nel registro Opzione  0

(zero), l'informazione indice nella Tupla 0x1B (Configurazione

Tupla d'Ingressso)  fissata automaticamente. Se non  0, il valore

specificato  impostato, e l'informazione indice nella tupla non

impostata.

7-11-4. Richiamare una Finestra per la Memoria di Sistema

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di ottenere una finestra per la

memoria di sistema a Card Services.

- Spiegazione dell'Esempio:

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Campo Velocit Finestra

| |      |       +-------- Dimensione Finestra Memoria

| |      +---------------- Indirizzo Sistema Base

| +----------------------- Attributi

+------------------------- Numero Finestra

Attributi

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Tipo Memoria

| |   | |    (1=attributo)

| |   | +--- Abilitata (1=vero, 0=Disabilitata)

| |   +----- Ampiezza Percorso Dati

| |          (1=16 bit, 0=8 bit)

| +--------- Condiviso (1=true)

+----------- Condiviso per primo (1=true)

- Il Numero della finestra  usato per richiamare finestre della

memoria di sistema. Esso inizia da 1.

- Se "0xFF"  specificato nel campo velocit finestra, il valore

fissato per la scheda  assegnato dalle Tupla nella scheda.

7-11-5. Progettare la Memoria su scheda PC

MapMemPage(1,0xCC000)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di progettare una finestra per la

memoria di sistema alla memoria su una scheda PC.

- Spiegazione dell'Esempio:

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Indirizzio Offset Scheda

+--- Numero Finestra

- E' usato il valore specificato dal comando "ReqWindow".

7-11-6. Liberare la Finestra della Memoria di Sistema

RelWindow(1)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di liberare la finestra della memoria

di sistema assegnata da ReqWindow a Card Services.

- Spiegazione dell'Esempio:

RelWindow(1)

|

+- Numero Finestra

- Il numero finestra usato da ReqWindow dovrebbe essere specificato.

7-11-7. Accesso al Registro Configurazione

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Nota:   - L'Auto Configuratore richiede di leggere o scrivere un Registro

Configurazione per scheda PC.

- L'offset  un valore della base dei registri di configurazione.

- Spiegazione dell'Esempio:

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Riservato

| | +---- Area Memorizzazione Dati

| +------ Offset

+-------- Azione (0=Lettura, 1=Scrittura)

Leggere i dati da un registro configurazione scheda PC (Offset

0), e scriverlo in #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Leggere i dati da #1 e scriverli nel registro configurazione

scheda PC (offset 0),

7-11-8. Impostazione Numero COM

SetupCOM(0xFF)

Nota:   - Aggiornare l'Area Dati BIOS per un numero COM usato, per esempio,

da applicazioni modem. (DOS)

- Registrare un numero COM nel programma di controllo COM. (OS/2)

- Spiegazione dell'Esempio:

SetupCOM(0xFF)

|

+- Numero COM

- Quando "1", "2", "3", o "4"  specificato, il valore  trattato

come un numero COM, e l'Area Dati BIOS per esso  aggiornato (DOS),

o  registrato nel programma di controllo COM (OS/2). Se il numero

COM  gi stato usato, questa operazione non  eseguita.

- Se "0xFF"  specificato, l'Area Dati non utilizzata nell'Area Dati

BIOS  aggiornata (DOS), oppure il numero COM non utilizzato

registrato nel programma di controllo COM (OS/2). Se tutti i numeri

COM sono gi stati usati, questa operazione non  eseguita.

- Se il programma di controllo COM non  installato, questa operazione

non  eseguita.

- Anche se questa operazione non  eseguita, la scheda PC  abilitata.

7-11-9. Cancellare il numero COM

DeleteCOM

Nota:   - Cancella il numero COM impostato da SetupCOM.

- L'Area Dati BIOS  ripristinata (DOS), o la registrazione nel

programma di controllo COM  cancellata (OS/2).

- Se il programma di controllo COM non  installato, questa

operazione non  eseguita

7-11-10. Scheda IBM SCSI

IBM_SCSI

Nota:   - L'unica operazione per la scheda IBM SCSI  eseguita.

- Questo comando pu essere usato nel nella scheda SCSI Future

Domain(SCSI2GO).

7-11-11. Scheda IBM Token Ring

IBM_TokenRing(4)

Nota:   - L'unica operazione per la scheda IBM Token Ring  eseguita.

- Spiegazione dell'Esempio:

IBM_TokenRing(4)

|

+- Velocit dell'Anello (MBPS)

- "4" o "16"  specificato come velocit dell'anello.

7-11-12. Scheda IBM Ethernet

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Nota:   - L'unica operazione per la scheda IBM Ethernet  eseguisce.

7-11-13. Impostare i Dati

Move(#1,0xF8)

Nota:   - Imposta i dati in area memorizzazione dati (*4).

- Spiegazione dell'Esempio:

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Dati

+---- Area Memorizzazione Dati

Imposta 0xF8 in #1.

*4: L'Area Memorizzazione Dati  un'area, in cui 1 byte di dati usati

dalla memoria di lettura/scrittura, porta ingresso/uscita, o

altre,  memorizzato.

Da "#1" a "#9" pu essere specificato per un'Area Memorizzazione

Dati.

7-11-14. Scrivere i Dati nella Memoria di Sistema

Write(0xCC000,#1)

Nota:   - Scrive i dati in un'area memorizzazione dati della memoria di

sistema.

- Spiegazione dell'Esempio:

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Area Memorizzazione Dati

+--------- Indirizzo Memoria di Sistema

Scrive i dati da #1 a 0xCC000.

7-11-15. Leggere i Dati dalla Memoria di Sistema

Read(0xCC000,#1)

Nota:   - Legge i dati dalla memoria di sistema, e li scrive in un'area

memorizzazione dati.

- Spiegazione dell'Esempio:

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Area Memorizzazione Dati

+--------- Indirizzo Memoria di Sistema

Legge i dati da 0xCC000, e li scrive in #1.

7-11-16. Emissione Dati alla Porta I/E

Out(0xA20,#1)

Nota:   - Emette i dati da un'area Memorizzazione Dati alla porta I/E.

- Spiegazione dell'Esempio:

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- Area Memorizzazione Dati

+------- Indirizzo Porta I/E

Emette dati da #1 a 0xA20.

7-11-17. Immissione Dati dalla Porta I/E Port

In(0xA20,#1)

Nota:   - Immette Dati dalla porta I/E, e le scrive in un'Area Memorizzazione

Dati.

- Spiegazione dell'Esempio:

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- Area Memorizzazione Dati

+------- Indirizzo Porta I/E

Immette dati da 0xA20, e li scrive in #1.

7-11-18. And Logico

And(#1,#2)

Nota:   - Ottiene l' "and" logico dei dati di 2 aree Memorizzazione dati, e

lo si scrive nell'Area Memorizzazione Dati.

- Spiegazione dell'Esempio:

And(#1,#2)

|  |

|  +- Area Memorizzazione Dati 2

+---- Area Memorizzazione Dati 1

Ottiene l' "and" logico dei dati in #1 e #2, e lo scrive

in #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19. Or Logico

Or(#1,#2)

Nota:   - Ottiene l' "or" logico dei dati nelle 2 aree Memorizzazione dati, e

li scrive nell'area memorizzazione dati.

- Spiegazione dell'Esempio:

Or(#1,#2)

|  |

|  +- Area Memorizzazione Dati 2

+---- Area Memorizzazione Dati 1

Ottiene l' "or" logico dei dati in #1 e #2, e lo scrive

in #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20. Salto Condizionale 1

JumpE(#1,#2,$1)

Nota:   - Se i dati nell'Area Memorizzazione Dati 1 sono uguali ai dati

nell'Area Memorizzazione Dati 2, la sequenza va all'etichetta

specificata (*5).

- Spiegazione dell'Esempio:

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Etichetta

|  +---- Area Memorizzazione Dati 2

+------- Area Memorizzazione Dati 1

Se i dati in #1 sono uguali ai dati in #2, salta all'etichetta

$1.

*5: Nella sequenza d'abilitazione/disabilitazione, se si vuole

saltare o ripetere alcune operazioni, la sequenza pu saltare

all'etichetta specificata.

Da "$1" a "$9" si possono usare come etichette.

7-11-21. Salto Condizionale

JumpNE(#1,#2,$1)

Nota:   - Se i dati nell'Area Memorizzazione Dati 1 non sono uguali ai dati

memorizzati nell'Area 2, la sequenza va all'etichetta specificata.

- Spiegazione dell'Esempio:

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Etichetta

|  +---- Area Memorizzazione Dati 2

+------- Area Memorizzazione Dati 1

Se i dati in #1 non sono uguali ai dati in #2, salta

all'etichetta $1.

7-11-22. Salto

Jump($1)

Nota:   - La sequenza va all'etichetta specificata.

- Spiegazione dell'Esempio:

Jump($1)

|

+- Etichetta

Salta all'etichetta $1.

7-11-23. Etichetta

Label($1)

Nota:   - Specifica le etichette specificate nel comando JumpE, JumpNE, o

Jump.

- Spiegazione dell'Esempio:

Etichetta($1)

|

+- Etichetta

Specificata l'etichetta $1.

7-11-24. Fine della Sequenza

End

Nota:   - "End" significa la fine della sequenza ed  necessaria

8. File Script Campione

---- Inizio del File ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- Fine del File --------------------------------------------------------------