Configurateur automatique pour DOS V2.0 (AUTODRV.SYS)/

Configurateur automatique pour OS/2 V2.0 (AUTODRV2.SYS)

Le configurateur V2.0 permet l'utilisation de toute une gamme

de cartes PC Card.

Sauf indications spcifiques, les explications ci-dessous

s'appliquent  la fois  DOS et  OS/2.

1. Fonctions

Configurateur automatique V2.0

- Il s'agit d'un pilote de priphrique utilisant des

interfaces avec le gestionnaire de carte version 2.0/2.1.

- Grce au configurateur automatique, toute carte

insre est immdiatement oprationnelle.

- Les ressources telles que l'adresse de port d'E-S,

le niveau IRQ ou la mmoire systme, sont libres ds le

retrait d'une carte.

- La fonction d'installation/retrait  chaud permet d'insrer

et de retirer une carte  tout moment. (*1)

- La carte est oprationnelle en fonction d'un fichier script

qui contient les informations relatives  sa squence

d'activation et aux ressources qui lui sont affectes.

- 8 emplacements peuvent tre pris en charge.

- Plusieurs utilitaires sont disponibles avec le configurateur

automatique.

*1: Le configurateur automatique permet l'insertion et le

retrait d'une carte  tout moment. Toutefois, il est possible que ces

oprations ne soient pas prises en charge par l'application ou le

pilote de la carte.

Pour plus de dtails, reportez-vous  la documentation

correspondante.

2. Modifications apportes  la version V1.0 du configurateur automatique

Le configurateur automatique V2.0 offre un plus grand choix

de fonctions :

1. Rduction de l'espace rsident (DOS)

Dans l'environnement DOS, les pilotes sont installs dans un

espace mmoire restreint.Par consquent, une rduction du volume

rsident d'un pilote permet un meilleur fonctionnement des applications.

Ce volume est rduit de 13 ko  7 ko.

2. Fichier script permettant l'activation d'une grande varit

de cartes PC Card

Pour activer des cartes PC Card qui ne sont pas enregistres

dans le configurateur automatique, un fichier script

indiquant la squence d'activation de la carte et les

ressources qui lui sont affectes est ncessaire.

3. Dfinition d'un signal sonore pour 4 tats

Un signal sonore est mis lors de l'insertion et du retrait

d'une carte PC Card ainsi que lors de son activation et de sa

dsactivation.

Ce signal sonore peut tre modifi par l'utilisateur.

Remarque : Le fichier INI de la version V1.0 du

configurateur automatique est incompatible avec la

version V2.0 de ce dernier.

3. Cartes PC Card actives

Pour consulter la liste des cartes qui peuvent tre

actives par le configurateur automatique V2.0, reportez-vous au

fichier PCMCIA.CRD.

4. Installation du configurateur V2.0

L'installation du configurateur automatique et des modules

associs s'accompagne d'une mise  jour du fichier CONFIG.SYS.

La prsente section dcrit la mise  jour du fichier CONFIG.SYS.

Exemple de fichier CONFIG.SYS sous DOS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Configurateur automatique

Exemple du fichier CONFIG.SYS sous OS/2

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Configurateur automatique

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5. Fichier script

Les informations relatives  la reconnaissance d'une carte PC

Card, aux ressources disponibles (ports d'E-S, niveau IRQ, mmoire

systme, etc.) et  la squence d'activation et de dsactivation de la

carte sont runies dans un fichier script.

Le contenu de ce fichier script est analys par l'utilitaire du

configurateur automatique V2.0, puis enregistr.

Le configurateur automatique active chaque carte PC Card en

fonction des informations enregistres.

Par dfaut, la quasi totalit des cartes modem ainsi que la

carte SCSI IBM sont actives. Sous DOS, la carte 3270 IBM 3270

l'est galement.

Si vous souhaitez activer d'autres cartes PC Card,

reportez-vous  la section "5-1. Cration d'un fichier script".

5-1. Cration d'un fichier script

Des fichiers script concernant certains types de cartes PC

Card se trouvent dans le rpertoire du configurateur

automatique. Lorsque vous slectionnez les fichiers correspondant

aux cartes que vous souhaitez activer, l'utilitaire cre un

fichier script AUTODRV.SCR (sous DOS) ou AUTODRV2.SCR (sous OS/2).

Si vous ne parvenez pas  localiser le fichier script

correspondant  une carte, reportez-vous  la section

"5-2. Cration d'un fichier script pour une nouvelle carte

PC Card".

L'utilitaire analyse ensuite le fichier script, puis

l'enregistre dans le configurateur automatique.

Une fois le systme relanc, vous pouvez utiliser les

cartes PC Card dont la description figure dans le fichier script.

5-2. Cration d'un fichier script pour une nouvelle carte PC Card

Comme indiqu  la section "7. Rdaction d'un fichier script",

entrez les informations concernant la nouvelle carte PC Card.

Suivez ensuite la procdure de la section 5-1.

Remarque : N'oubliez pas l'instruction "End" qui doit

figurer sur le dernire ligne du fichier script.

6. Configurateur automatique

Le configurateur automatique offre les fonctions ci-dessous. (Pour

plus de dtails sur Windows ou OS/2, reportez-vous au manuel

concernant le configurateur automatique.)

- Slection et cration de fichiers script pour cartes PC Card.

- Analyse et enregistrement de ces fichiers.

- Interface graphique pour Windows et OS/2.

- Utilitaire pour l'enregistrement dans le configurateur

automatique des informations contenues dans le fichier script (sous

DOS).

6-1. Configurateur automatique pour DOS

Pour enregistrer les informations d'un fichier script dans

le configurateur automatique (sous DOS) :

1. Comme indiqu dans la section "5. Fichier script",

la cration d'un fichier script AUTODRV.SCR se fait

partir des fichiers script correspondant aux cartes PC Card

que vous souhaitez activer.

2. l'invite DOS, tapez la commande :

AUTOUTL /D

Appuyez sur Entre.

L'utilitaire (AUTOUTL.EXE), le fichier script (AUTODRV.SCR)

et le configurateur automatique (AUTODRV.SYS) doivent se

trouver dans le mme rpertoire.

3. Si une erreur est dtecte dans le fichier script, un

message vous en avertit.

Remdiez  cette erreur, puis relancez la procdure.

7. Rdaction d'un fichier script

Si vous ne trouvez pas le fichier script d'une carte

PC Card que vous souhaitez activer, ou si vous souhaitez modifier les

paramtres des fichiers script, lisez la prsente section.

Remarque : Les mots cls (CardID, FunctionID, etc. ) sont

dcrits dans les colonnes 1  15. Pour "=" (signe gal),

reportez-vous  la colonne 16.

Les commandes et paramtres sont dcrits  partir de la

colonne 17.

7-1. Premire ligne

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Remarque : - Cette ligne permet d'affecter un fichier script au

configurateur automatique V2.0. Elle NE doit PAS

tre modifie, ni supprime.

7-2. Ligne de commentaire

; Modem Card (Common)

Remarque : - Toute ligne commenant par ";" (point-virgule) est une ligne

de commentaire.

7-3. Signal sonore

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Remarque : - La frquence (en Hz) et la dure du signal sonore

sont paramtrables.

- Le configurateur automatique met un signal sonore dans

les situations suivantes :

Retrait d'une carte

Insertion d'une carte

Activation d'une carte

Non activation d'une carte

- Si une carte n'a pas pu tre active, une erreur

s'est produite.

Lorsqu'une carte insre n'est pas prise en charge, le

configurateur automatique n'met pas de signal sonore.

- Explication de l'exemple

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Non activation d'une carte

|      |      +------- Activation d'une carte

|      +-------------- Retrait d'une carte

+--------------------- Insertion d'une carte

- La frquence et la dure de chaque tat doivent tre prcises.

Pour dsactiver le signal sonore associ  tous les

tats, entrez 0 (zro) comme paramtre de frquence.

- L'instruction "Beep" est ncessaire et NE doit PAS tre

dplace ni supprime.

7-4. ID carte

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Remarque : - Le configurateur automatique identifie la carte

insre  l'aide d'un ensemble de donnes ou "tuple"

(*2) 0x15 (informations produit/version niveau 1).

Ces chanes correspondent  des ID unit (CardID).

- Une distinction est faite entre les majuscules et les

minuscules sur cette ligne. "MODEM" et "Modem"

sont deux entres diffrentes.

- Si plusieurs ID carte sont utiliss, sparez-les

l'aide d'une virgule ",".

- Les ID carte peuvent contenir des espaces " ". N'ajoutez

pas d'espace superflu. (Les espaces en fin de ligne ne sont

pas pris en compte dans l'ID carte.)

- La longueur totale du paramtre CardID ne doit pas

excder 64 caractres (virgules comprises).

- Explication de l'exemple

MODEM     General modem cards

MD24XC    OMRON Fax/Data Modem card

116E2     OKI Modem card 2400

118C2     OKI Modem card Fax/Data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: Les informations relatives  chaque carte PC Card (nom,

type, fonctions, etc.) sont rassembles sous forme de blocs de

donnes ("Tuple").

7-5. ID fonction

FunctionID     =0x02

Remarque : - Si aucune chane ne correspond  un ID carte dans

le bloc de donnes 0x15 de la carte insre, le

configurateur automatique identifie la carte insre

l'aide du bloc de donnes 0x21 (ID fonction).

La valeur correspond  l'ID fonction (FunctionID).

- Si vous ne souhaitez pas identifier une carte

l'aide de son ID fonction, prcisez "0xFF" dans la zone

correspondante.

- "0x" reprsente la valeur en notation hexadcimale. Par

exemple, "0x10" qui correspond  10 en format hexadcimal est

gal  16 en base dcimale.

- Exemple

0x02      Port srie

7-6. ID fabricant

ManufacturerID =0x00A4

Remarque : - Si le configurateur automatique localise une chane

correspondant  un ID carte dans l'ensemble de donnes

0x15 de la carte insre, ou une valeur correspondant  un

ID fonction dans l'ensemble de donnes 0x21 de la

carte, il procde  la vrification d'une valeur de

l'ensemble de donnes 0x20 (ID fabricant) pour identifier

la carte insre.

Cette valeur correspond  l'ID fabricant (ManufacturerID).

- Si vous ne souhaitez pas que la carte soit identifie  l'aide de

l'ID fabricant, prcisez "0xFFFF" dans la zone correspondante.

- Explication de l'exemple

0x00A4    IBM

7-7. ID carte ne devant pas activer de carte PC Card

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Remarque : - Lorsqu'une chane indique pour IgnoreCardID

figure dans l'ensemble de donnes 0x15, le configurateur

automatique n'active pas la carte PC Card.

- Une distinction est faite entre les majuscules et les

minuscules sur cette ligne. "SDLC" et "Sdlc" sont deux

entres diffrentes.

- Si plusieurs ID carte sont utiliss, sparez-les

l'aide d'une virgule ",".

- Les ID carte peuvent contenir des espaces " ". N'ajoutez

pas d'espace superflu. (Les espaces en fin de ligne ne sont

pas pris en compte dans l'ID carte.)

- Lorsque le paramtre IgnoreCardID n'est pas ncessaire,

n'inscrivez rien.

- La longueur totale d'un ID carte  ne doit pas excder 64

caractres (virgules comprises).

- Explication de l'exemple

SDLC        IBM PCMCIA SDLC Modem

Serial IR   IBM PCMCIA Serial IR Adapter Card

Sound Card  Roland PCMCIA Sound Card

7-8. Squence d'activation

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Remarque : - La squence d'activation d'une carte PC Card

est dcrite aprs le paramtre

"EnableSequence =".

- Les commandes de cette squence commencent  la colonne 17.

7-9. Squence de dsactivation

DisableSequence=RestoreBDA

Remarque : - La squence de dsactivation d'une carte PC Card

au moment de son retrait est dcrite aprs le

paramtre "DisableSequence =".

- Les commandes de cette squence commencent  la colonne 17.

- Les ressources (port d'E-S, niveau d'interruption IRQ,

mmoire systme) rserves par les commandes

ReqIO, ReqIRQ, ReqConfig, et ReqWindow

de la squence d'activation sont libres lors du

retrait de la carte PC Card.

(*3) Le configurateur effectue ces oprations

automatiquement ; il n'est donc pas ncessaire de les

prciser dans la squence de dsactivation.

*3: Les ressources utilises tant libres lors du

retrait de la carte PC Card, elles sont disponibles pour la

prochaine carte qui sera insre.

7-10. Fin du fichier script

End

Remarque : - "End" est ncessaire pour indiquer la fin du fichier script.

- "End" est galement situ en fin de squence (voir plus loin) ;

utilis pour indiquer la fin du fichier, il doit se trouver

dans la colonne 1.

7-11. Commandes des squences d'activation et de dsactivation

Les commandes suivantes sont utilises par les squences

d'activation et de dsactivation.

7-11-1. Adresse de port d'E-S

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert l'adresse du

port d'E-S pour le gestionnaire de carte.

- Exemple

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Nombre de lignes du port d'E-S

|     |    | | | +--- Attributs 2

|     |    | | +----- Nombre de ports 2 contigus

|     |    | +------- Adresse de base du port pour la plage 2

|     |    | -------- Attributs 1

|     +-------------- Nombre de ports 1 contigus

+-------------------- Adresse de base du port pour la plage 2

Attributs 1/Attributs 2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Partag (1=vrai)

| | +--- Partag (1=vrai)

| +----- Accs alias forc

+------- Largeur du chemin pour la plage d'E-S

(1=16 bits, 0=8 bits)

"0" doit correspondre  0 (zro).

"x" correspond  1 ou 0 (zro).

- Si "0xFF" est prcis pour le nombre de lignes de

l'adresse d'E-S, les ports 1 contigus ou les ports 2

contigus, la valeur indique pour la carte est affecte

partir des donnes relatives  celle-ci.

7-11-2. Niveau d'interruption

ReqIRQ(0,3)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert un niveau

d'interruption IRQ pour le gestionnaire de carte.

- Explication de l'exemple

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Niveau d'interruption

+--- Attributs

Attributs

bit 151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- Type d'IRQ

| |      0: Exclusive

| |      1: Partage en multiplexe

| |      2: Partage dynamique

| |      3: Rserv

| +----- Prioritaire (1=vrai)

+------- Partag (1=vrai)

- Si "0xFF" est prcis pour le niveau d'interruption, la

valeur indique pour la carte est affecte  partir des

donnes relatives  celle-ci.

7-11-3. Configuration d'une carte PC Card

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert la configuration

d'une carte PC Card pour le gestionnaire de carte.

- Explication de l'exemple

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Paramtrage du registre d'options

|    |    |    |    | +--- CCR: Paramtrage du registre d'emplacement/copie

|    |    |    |    +----- CCR: Paramtrage du registre de remplacement d'une broche

|    |    |    +---------- CCR: Paramtrage du registre d'tat

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Si "0xFF" est prcis pour Vcc, Vpp1, ou Vpp2,

la valeur indique pour la carte est affecte  partir des

informations relatives  la carte.

- Si la valeur des 6 bits infrieurs du registre Option est

0 (zro), les informations contenues dans les donnes 0x1B

(Configuration) sont dfinies automatiquement. Si

cette valeur n'est pas gale  0, elle est alors dfinie

mais pas l'ensemble de donnes.

7-11-4. Zone de mmoire systme

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert une zone de

mmoire systme pour le gestionnaire de carte.

- Explication de l'exemple

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Zone Vitesse

| |      |       +-------- Taille de la zone mmoire

| |      +---------------- Adresse de base du systme

| +----------------------- Attributs

+------------------------- Numro de zone

Attributs

bit 151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Type de mmoire

| |   | |    (1=attribut)

| |   | +--- Activ (1=vrai, 0=dsactiv)

| |   +----- Largeur du chemin de donnes

| |          (1=16 bits, 0=8 bits)

| +--------- Partag (1=vrai)

+----------- Prioritaire (1=vrai)

- Le numro de zone est utilis pour les zones de

mmoire systme.

La numrotation commence  1.

- Si "0xFF" est prcis dans la zone Vitesse,

la valeur indique pour la carte est affecte  partir des

informations relatives  la carte.

7-11-5. Mappage de la mmoire d'une carte PC Card

MapMemPage(1,0xCC000)

Remarque : - Le configurateur automatique demande qu'une

correspondance soit tablie entre une fentre de mmoire

systme et la mmoire d'une carte PC Card.

- Explication de l'exemple

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Adresse de dplacement mmoire

+--- Numro de la fentre

- La valeur indique par la commande "ReqWindow" est utilise.

7-11-6. Libration de la fentre de mmoire systme

RelWindow(1)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert la libration de

la fentre de mmoire systme affecte par le mot cl

ReqWindow au gestionnaire de carte.

- Explication de l'exemple

RelWindow(1)

|

+- Numro de la fentre

- Le numro de la fentre utilis par ReqWindow doit tre

indiqu.

7-11-7. Accs au registre de configuration

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Remarque : - Le configurateur automatique requiert l'accs en

lecture et criture au registre de configuration d'une carte

PC Card.

- Le dplacement est une valeur des registres de configuration.

- Explication de l'exemple

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Rserv

| | +---- Zone de stockage de donnes

| +------ Dplacement (offset)

+-------- Action (0=lecture, 1=criture)

Lecture des donnes contenues dans le registre de

configuration d'une carte PC Card (dplacement 0), et

enregistrement en #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Lecture des donnes #1 et enregistrement dans le registre

de configuration d'une carte PC Card (dplacement 0).

7-11-8. Dfinition du numro de port COM

SetupCOM(0xFF)

Remarque : - La zone de donnes du BIOS correspondant

un numro de port COM est mise  jour (les applications

modem, par exemple). (DOS)

- Un numro de port COM est enregistr dans le pilote COM. (OS/2)

- Explication de l'exemple

SetupCOM(0xFF)

|

+- Port COM

- Si l'une des valeurs "1", "2", "3", ou "4" est spcifie,

elle est traite comme un numro de port COM. La zone de donnes

du BIOS correspondante est alors mise  jour (DOS) ou enregistre

dans le pilote COM (OS/2). Si le numro de port COM a dj t utilis,

cette opration ne s'effectue pas.

- Si "0xFF" est spcifi, la zone de donnes du BIOS

inutilise est mise  jour (DOS) ou le numro de port COM est

enregistr dans le pilote COM (OS/2). Si tous les numros de

port COM ont dj t utiliss, cette opration ne s'effectue

pas.

- Si le pilote COM n'est pas install, cette opration

n'est pas excute.

- La carte PC Card est active, mme si cette

opration n'est pas excute.

7-11-9. Suppression du numro de port COM

DeleteCOM

Remarque : - Le numro de port COM dfini par SetupCOM est supprim.

- La zone de donnes du BIOS est restaure (DOS), ou

son enregistrement dans le pilote COM est supprim (OS/2).

- Si le pilote COM n'est pas install, cette opration

n'est pas excute.

7-11-10. Carte SCSI IBM

IBM_SCSI

Remarque : - Une seule opration est excute pour la carte SCSI IBM.

- Cette commande peut tre utilise pour la carte SCSI

Future Domain (SCSI2GO).

7-11-11. Carte Token Ring IBM

IBM_TokenRing(4)

Remarque : - Une seule opration est excute pour la carte Token

Ring IBM.

- Explication de l'exemple

IBM_TokenRing(4)

|

+- Vitesse de l'anneau (MBPS)

- La valeur spcifie pour la vitesse de l'anneau est "4" ou "16".

7-11-12. Carte Ethernet IBM

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Remarque : - Une seule opration est excute pour la carte IBM Ethernet.

7-11-13. Dfinition des donnes

Move(#1,0xF8)

Remarque : - Les donnes d'une de stockage sont dfinies (*4).

- Explication de l'exemple

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Donnes

+---- Zone de stockage des donnes

0xF8 est dfini en #1.

*4: La zone de stockage de donnes est une zone contenant 1

octet de donnes utilises par la mmoire, les ports d'E-S ou

d'autres ressources.

Les valeurs comprises entre "#1" et "#9" peuvent

tre attribues  une zone de stockage de donnes.

7-11-14. criture de donnes dans la mmoire systme

Write(0xCC000,#1)

Remarque : - Des donnes sont crites dans une zone de stockage

de la mmoire systme.

- Explication de l'exemple

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Zone de stockage de donnes

+--------- Adresse de la mmoire systme

Les donnes sont entres en #1  l'adresse 0xCC000.

7-11-15. Lecture de donnes de la mmoire systme

Read(0xCC000,#1)

Remarque : - Des donnes contenues dans la mmoire systme sont

lues, puis entres dans une zone de stockage de donnes.

- Explication de l'exemple

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Zone de stockage de donnes

+--------- Adresse de la mmoire systme

Les donnes de l'adresse 0xCC000 sont lues et entres en #1.

7-11-16. Sortie de donnes vers le port d'E-S

Out(0xA20,#1)

Remarque : - Des donnes contenues dans une zone de stockage

sont achemines vers le port d'E-S.

- Explication de l'exemple

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- Zone de stockage de donnes

+------- Adresse du port d'E-S

Des donnes contenues dans #1 sont achemines vers

l'adresse 0xA20.

7-11-17. Entre de donnes du port d'E-S

In(0xA20,#1)

Remarque : - Des donnes provenant du port d'E-S sont entres dans

une zone de stockage.

- Explication de l'exemple

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- Zone de stockage de donnes

+------- Adresse du port d'E-S

Des donnes contenues  l'adresse 0xA20 sont entres en #1.

7-11-18. ET logique (and)

And(#1,#2)

Remarque : - Obtient le ET logique ("and") des donnes contenues

dans les deux zones de donnes et l'enregistre en #1.

- Explication de l'exemple

And(#1,#2)

|  |

|  +- Zone de stockage de donnes 2

+---- Zone de stockage de donnes 1

Le ET logique "and" des donnes contenues dans #1 et

#2 est entr dans #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19. OU logique (or)

Or(#1,#2)

Remarque : - Obtient le OU logique ("or") des donnes contenues dans

les deux zones de donnes et l'enregistre en #1.

- Explication de l'exemple

Or(#1,#2)

|  |

|  +- Zone de stockage de donnes 2

+---- Zone de stockage de donnes 1

Le OU logique "or" des donnes contenues dans

#1 et #2 est entr dans #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20. Branchement conditionnel 1

JumpE(#1,#2,$1)

Remarque : - Si des donnes de la zone de stockage 1 sont

identiques  celles de la zone 2, la squence fait appel

un label spcifi (*5).

- Explication de l'exemple

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Label

|  +---- Zone de stockage de donnes 2

+------- Zone de stockage de donnes 1

Si les donnes contenues en #1 sont identiques

celles contenues en #2, la squence avance jusqu'au label $1.

*5: Dans la squence d'activation/dsactivation, pour

passer ou revenir directement  certaines oprations, il

est possible d'indiquer un label.

Les valeurs "$1"  "$9" peuvent tre utilises comme label.

7-11-21. Branchement conditionnel 2

JumpNE(#1,#2,$1)

Remarque : - Si les donnes des zones de stockage 1 et 2 ne sont

pas identiques, la squence passe au label indiqu.

- Explication de l'exemple

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Label

|  +---- Zone de stockage de donnes 2

+------- Zone de stockage de donnes 1

Si les donnes contenues dans #1 et dans #2 sont

diffrentes, la squence passe directement au label $1.

7-11-22. Branchement

Jump($1)

Remarque : - La squence accde au label indiqu.

- Explication de l'exemple

Jump($1)

|

+- Label

Passe au label $1.

7-11-23. Label

Label($1)

Remarque : - Dfinit les labels indiqus dans les commandes JumpE,

JumpNE, ou Jump

- Explication de l'exemple

Label($1)

|

+- Label

Dfinit le label $1.

7-11-24. Fin de la squence

End

Remarque : - Le mot cl "End" est ncessaire pour indiquer la fin de

la squence.

8. Exemple de fichier script

---- Start of File ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- End of File --------------------------------------------------------------