DOS Autokonfigurator Version 2.0 (AUTODRV.SYS)/

OS/2 Autokonfigurator Version 2.0 (AUTODRV2.SYS)

Autokonfigurator Version 2.0 er et flles styreprogram, der gr det muligt at

anvende flere forskellige typer PCMCIA-kort.

Forklaringer, der ikke er angivet (til DOS eller OS/2), glder bde for DOS

og OS/2.

1. Funktioner

Autokonfigurator Version 2.0

- er et styreprogram, der anvender grnseflader til Styreprogrammer til

kort (Card Services release 2.0/2.1).

- gr, at et PCMCIA-kort automatisk kan bruges, nr det indsttes.

- frigr ressourcer, f.eks. I/O-adresser, interrupt-niveau eller

systemets interne lager, nr kortet fjernes.

- betyder, at kortet kan indsttes eller fjernes nr som helst (*1), ogs

nr ThinkPad'en er tndt.

- gr, at kortet kan bruges sammen med en fil (SCR-fil), der

indeholder oplysninger om kortets ressourcer og rkkeflge.

- understtter op til 8 udvidelsesporte til PCMCIA-kort.

- indeholder funktioner til Autokonfigurator Version 2.0.

*1: Et PCMCIA-kort kan indsttes eller fjernes nr som helst vha.

Autokonfigurator. Men disse aktiviteter understttes muligvis ikke

af kortets styreprogram eller det program, der benytter kortet.

Ls vejledningen til kortet, styreprogrammet eller programmet.

2. ndringer i forhold til Autokonfigurator Version 1.0

Autokonfigurator Version 2.0 indeholder flgende forbedringer i forhold

til Version 1.0:

1. Reduktion af den plads, styreprogrammerne optager i det interne

lager (DOS).

Den fast indlste strrelse er reduceret fra 13 til 7 KB.

2. SCR-fil til aktivering af flere forkellige slags PCMCIA-kort.

Til aktivering af PCMCIA-kort, der ikke er registreret som standard i

Autokonfigurator, anvendes en SCR-fil med beskrivelser af

tilknyttede ressourcer og kortenes rkkeflge.

3. Bip-lyd til fire tilstande.

Autokonfiguratoren bipper, nr et PCMCIA-kort indsttes eller fjernes,

og nr kortet tndes eller slukkes. Brugeren kan ndre bip-lyden.

Bemrk: En INI-fil til Version 1.0 kan ikke benyttes til Autokonfigurator

Version 2.0.

3. Aktiverede PCMCIA-kort

PCMCIA.CRD indeholder en liste over PCMCIA-kort, der kan aktiveres med

Autokonfigurator Version 2.0.

4. Installation af Autokonfigurator Version 2.0

Installationsprogrammet installerer Autokonfigurator Version 2.0 og

ndvendige filer, og CONFIG.SYS opdateres.

Dette afsnit beskriver, hvordan CONFIG.SYS opdateres.

Eksempel p DOS CONFIG.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Autokonfigurator

Eksempel p OS/2 CONFIG.SYS

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Autokonfigurator

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5. SCR-fil

SCR-filen indeholder en beskrivelse af PCMCIA-kortet, de ressourcer, der

skal tilknyttes (...) (I/O-porte, interrupt-niveau, internt lager osv.),

og den rkkeflge kortet aktiveres eller deaktiveres i.

En funktion i Autokonfigurator Version 2.0 analyserer indholdet af

SCR-filen og gemmer den i Autokonfigurator.

Autokonfigurator aktiverer hvert PCMCIA-kort i overensstemmelse med de

registrerede oplysninger.

Som standard aktiverer Autokonfigurator de fleste modemkort og IBM

SCSI-kortet. I DOS aktiveres desuden IBM 3270-kortet.

Hvis du vil aktivere andre PCMCIA-kort, skal du lse "5-1. Opret

en SCR-fil".

5-1. Opret en SCR-fil

Biblioteket, hvor Autokonfigurator er installeret, indeholder

SCR-filer til visse typer PCMCIA-kort. Nr du vlger

SCR-filerne til de PCMCIA-kort, du vil aktivere fra programmet,

opretter programmet en SCR-fil med navnet AUTODRV.SCR (DOS) eller

AUTODRV2.SCR (OS/2). Hvis du ikke kan finde en SCR-fil til et

PCMCIA-kort, du vil aktivere, skal du lse "5-2. Tilfj SCR-fil til

nyt PCMCIA-kort".

Herefter analyserer programmet SCR-filen og gemmer den i

Autokonfigurator.

Nr systemet er startet igen, kan du bruge de PCMCIA-kort, der er

beskrevet i SCR-filen.

5-2. Tilfj SCR-fil til nyt PCMCIA-kort

Flg vejledningen i "7. Hvordan skrives en SCR-fil", og skriv de

ndvendige oplysninger om det nye PCMCIA-kort. Herefter skal du gre

det samme som i 5-1.

Bemrk: HUSK at tilfje "End" i sidste linie af

SCR-filen.

6. Autokonfigurator-programmet

Autokonfigurator-programmet indeholder flgende funktioner. (Der er flere

oplysninger om Windows og OS/2 i vejledningen til

Autokonfigurator-programmet).

Autokonfigurator-programmet indeholder funktioner til:

- at vlge SCR-filer til PCMCIA-kort og oprette SCR-filer.

- at analysere SCR-filen og gemme oplysningerne i Autokonfigurator.

- GUI-funktioner under Windows og OS/2.

- at gemme indholdet af en SCR-fil i Autokonfigurator til DOS.

6-1. DOS Autokonfigurator-programmet

Gr flgende for at gemme indholdet af en SCR-fil i Autokonfigurator

til DOS:

1. Flg vejledningen i "5. SCR-fil", og opret en SCR-fil med navnet

AUTODRV.SCR ved at samle SCR-filerne til de PCMCIA-kort, du vil

aktivere.

2. Skriv flgende p en DOS-kommandolinie:

AUTOUTL /D

Tryk p Enter.

Bemrk, at programmet (AUTOUTL.EXE), SCR-filen (AUTODRV.SCR)

og Autokonfigurator (AUTODRV.SYS) skal vre i samme bibliotek.

3. Hvis der er fejl ved SCR-filen, vises en fejlmeddelelse. Ret

fejlen, og gentag funktionen.

7. Hvordan skrives en SCR-fil?

Hvis du ikke kan finde en SCR-fil til et PCMCIA-kort, du vil aktivere

blandt de SCR-filer, der er til rdighed til visse typer PCMCIA-kort,

eller du vil ndre parametrene i SCR-filerne, skal du lse dette

afsnit:

Bemrk: Ngleord (CardID, FunctionID osv.) str i

position 1 til 15, og "=" (lig med) str i position 16.

Kommandoer, parametre osv. starter i position 17.

7-1. Frste linie

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator Version 2.0

Bemrk: Denne linie anvendes for at sikre, at en SCR-fil er beregnet

til Autokonfigurator Version 2.0. Linien m IKKE slettes eller

ndres.

7-2. Kommentarlinie

; Modem Card (Common)

Bemrk: En linie, der indeholder et ";" (semikolon) i frste position, er

en kommentarlinie.

7-3. Bip

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Bemrk: - Frekvensen (Hz) og varigheden af et bip er angivet.

Autokonfigurator bipper i flgende tilstande:

Nr et kort er fjernet.

Nr et kort er indsat.

Nr et kort er aktiveret.

Nr et kort ikke er aktiveret.

- "Kortet er ikke aktiveret" betyder "Der opstod en fejl".

Hvis det indsatte kort ikke kan anvendes, bipper Autokonfigurator

ikke.

- Forklaring af eksemplet

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Kortet er ikke aktiveret

|      |      +------- Kortet er aktiveret

|      +-------------- Kortet er fjernet

+--------------------- Kortet er indsat

- "Antal, Varighed" skal angives til hver tilstand.

Hvis du vil udelade et bip for hver tilstand,  skal du angive et 0

(nul) som antal.

- "Beep"-kommandoen er ndvendig og kan IKKE slettes eller flyttes.

7-4. Kort-ID

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Bemrk: - Autokonfigurator anvender en streng i Tuple(*2) 0x15 (Release 1

Version/Produktinformation om Tuple) til at angive, hvilket kort

der er indsat. Strengen beskrives som kort-ID (CardID).

- Der skelnes mellem store og sm bogstaver, s "MODEM" er ikke

lig med "Modem".

- "," (komma) anvendes som skilletegn, nr flere kort-ID'er angives.

- " " (blanktegn) behandles som en del af en kort-ID. Derfor skal du

IKKE indstte undvendige blanktegn. (Blanktegn for enden af en

linie behandles ikke som en del af en kort-ID).

- Den samlede lngde p CardID m hjst vre 64 tegn, inklusive

kommaer.

- Forklaring af eksemplet:

MODEM     General modem cards

MD24XC    OMRON Fax/Data Modem card

116E2     OKI Modem card 2400

118C2     OKI Modem card Fax/Data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: Et PCMCIA-kort indeholder oplysninger, f.eks. navn, type eller de

funktioner, det indeholder. Omrdet med kortoplysninger

indeholder datablokke kaldet "Tuple"-data. Hver Tuple indeholder

forskellige typer oplysninger.

7-5. Funktions-ID

FunctionID     =0x02

Bemrk: - Hvis der ikke er angivet en streng som kort-ID i Tuple 0x15 i det

indsatte kort, anvender Autokonfigurator i Tuple 0x21

(funktions-ID) til at identificere, hvilket kort der er indsat.

Vrdien kaldes funktions-ID (FunctionID).

- Hvis du ikke vil angive en funktions-ID til at identificere et

kort, skal du angive "0xFF" som FunctionID.

- "0x" reprsenterer vrdien hexadecimalt. F.eks. er "0x10"

den hexadecimale vrdi for 10 (decimal 16), "10" er decimal 10.

- Forklaring af eksemplet:

0x02      Seriel port

7-6. Leverandr-ID

ManufacturerID =0x00A4

Bemrk: - Hvis Autokonfigurator finder en streng, der er beskrevet som

kort-ID i Tuple 0x15 i det indsatte kort eller en vrdi, der er

beskrevet som funktions-ID i Tuple 0x21, kontrollerer programmet

en vrdi i Tuple 0x20 (Leverandr-ID Tuple) for at identificere,

hvilket kort der er indsat. Vrdien kaldes Leverandr-ID

(ManufacturerID).

- Hvis du ikke vil anvende en Leverandr-ID til at identificere et

kort, skal du angive "0xFFFF" som ManufacturerID.

- Forklaring af eksemplet:

0x00A4    IBM

7-7. Kort-ID anvendes ikke til at aktivere PCMCIA-kort

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Bemrk: - Nr en streng, der er angivet til IgnoreCardID, findes  i Tuple

0x15, aktiverer Autokonfigurator ikke PCMCIA-kortet.

- Der skelnes mellem store og sm bogstaver, s "SDLC" er ikke lig

med "Sdlc".

- "," (komma) anvendes som skilletegn, nr der angives flere

kort-ID'er.

- " " (blanktegn) behandles som en del af en kort-ID. Derfor skal du

IKKE indstte undvendige blanktegn. (Blanktegn for enden af en

linie behandles ikke som en del af en kort-ID).

- Nr IgnoreCardID ikke behves, skal du ikke skrive noget.

- Den samlede lngde p CardID m hjst vre 64 tegn, inklusive

kommaer.

- Forklaring af eksemplet:

SDLC        IBM PCMCIA SDLC Modem

Serial IR   IBM PCMCIA Serial IR Adapter Card

Sound Card  Roland PCMCIA Sound Card

7-8. Aktivr rkkeflge

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Bemrk: - En rkkeflge til aktivering af et PCMCIA-kort angives efter

parameteren "EnableSequence =".

- Kommandoer til aktiveringsrkkeflgen skal begynde ved position 17.

7-9. Deaktivr rkkeflge

DisableSequence=RestoreBDA

Bemrk: - En rkkeflge til deaktivering af et PCMCIA-kort, nr PCMCIA-kortet

fjernes, angives efter parameteren "DisableSequence =".

- Kommandoer til deaktiveringsrkkeflgen skal begynde ved position

17.

- De ressourcer (I/O-port, interrupt-niveau eller internt lager), der

er reserveret af ReqIO-, ReqIRQ-, ReqConfig- og

ReqWindow-kommandoerne i aktiveringsrkkeflgen, frigives, nr

PCMCIA-kortet fjernes.

(*3) Da Autokonfigurator gr dette automatisk, behver du ikke

angive funktionen i deaktiveringsrkkeflgen.

*3: Da de anvendte ressourcer frigives, nr PCMCIA-kortet fjernes,

kan et andet PCMCIA-kort anvende disse ressourcer, nr det

indsttes.

7-10. Slutning p SCR-fil

End

Bemrk: - "End" angiver slutningen p SCR-filen og er ndvendig.

- "End" angiver ogs slutningen af en rkkeflge (forklares senere),

men "End" for slutningen af en SCR-fil begynder ved position 1.

7-11. Kommandoer til aktivering/deaktivering af rkkeflge

Flgende kommandoer anvendes til aktivering/deaktivering af rkkeflge.

7-11-1. Hent I/O-adresse

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om et

interrupt-niveau til PCMCIA-kort.

- Forklaring af eksemplet:

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Antallet af I/O-adresselinier

|     |    | | | +--- Attributter 2

|     |    | | +----- Antallet af sammenhngende porte 2

|     |    | +------- Basisportadresse til Interval 2

|     |    +--------- Attributter 1

|     +-------------- Antallet af sammenhngende porte 1

+-------------------- Basisportadresse til Interval 1

Attributter 1/Attributter 2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Flles (1=sand)

| | +--- Frste flles (1=sand)

| +----- Gennemtving adgang til alias

+------- Bredde p datasti til I/O-interval

(1=16 bit, 0=8 bit)

"0" skal vre 0 (nul).

"x" er 1 eller 0 (nul).

- Hvis antallet af I/O-adresselinier, de sammenhngende porte 1 eller

de sammenhngende porte 2 er angivet til "0xFF", tilknyttes den

vrdi, der er angivet til kortet, fra kortets tuple-data.

7-11-2. Hent interrupt-niveau

ReqIRQ(0,3)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om et

interrupt-niveau til PCMCIA-kortet.

- Forklaring af eksemplet:

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Interrupt-niveau

+--- Attributter

Attributter

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- IRQ-type

| |      0: Eneadgang

| |      1: Tidsmultiplekseret

| |         deling

| |      2: Dynamisk deling

| |      3: Reserveret

| +----- Tvunget puls (1=sand)

+------- Frste flles (1=sand)

- Hvis interrupt-niveauet er angivet til "0xFF", tilknyttes vrdien,

der er angivet til kortet, fra kortets tuple-data.

7-11-3. Konfigurr PCMCIA-kort

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om at konfigurere

PCMCIA-kortet.

- Forklaring af eksemplet:

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Funktionsregister-

|    |    |    |    | |         vrdi

|    |    |    |    | +--- CCR: Sokkel/Kopir

|    |    |    |    |           registervrdi

|    |    |    |    +----- CCR: Registervrdi for

|    |    |    |                stikudskiftning

|    |    |    +---------- CCR: Oversigt over

|    |    |                     registervrdi

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Hvis Vcc, Vpp1 eller Vpp2 er angivet til "0xFF", tilknyttes

vrdien, der er angivet til kortet, fra kortets tuple-data.

- Hvis vrdien for de laveste 6 bit i funktionsregistret er 0

(nul), indstilles indeksoplysningerne i Tuple 0x1B

(konfigurationsvrdien for tuple-data) automatisk. Hvis den er

forskellig fra 0, indstilles den angivne vrdi, og

indeksoplysningerne i tuple-dataene indstilles ikke.

7-11-4. Hent internt lageromrde

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om et internt

lageromrde til PCMCIA-kortet.

- Forklaring af eksemplet:

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Felt til angivelse af

| |      |       |         hastighed

| |      |       +-------- Strrelse p internt

| |      |                 lageromrde

| |      +---------------- Systemets basisadresse

| +----------------------- Attributter

+------------------------- Vinduesnummer

Attributter

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Lagertype

| |   | |    (1=attribut)

| |   | +--- Aktiveret (1=sand,

| |   |      0=deaktiveret)

| |   +----- Bredde p datasti

| |          (1=16 bit, 0=8 bit)

| +--------- Flles (1=sand)

+----------- Frste flles(1=sand)

- Vinduesnummeret anvendes til at hente interne lageromrder.

Det starter fra 1.

- Hvis feltet til angivelse af hastigheden er angivet til

"0xFF", tilknyttes vrdien, der er angivet til kortet, fra kortets

tuple-data.

7-11-5. Oversigt over internt lager p PCMCIA-kort

MapMemPage(1,0xCC000)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om en oversigt

over det interne lager p PCMCIA-kortet.

- Forklaring af eksemplet:

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Forskudt adresse

+--- Vinduesnummer

- Vrdien, der er angivet af "ReqWindow"-kommandoen, anvendes.

7-11-6. Frigivelse af internt lager

RelWindow(1)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder Styreprogrammer til kort om at frigive

det interne lager, der er knyttet til ReqWindow.

- Forklaring af eksemplet:

RelWindow(1)

|

+- Vinduesnummer

- Vinduesnummeret, der anvendes af ReqWindow, skal angives.

7-11-7. Indlsning af konfigurationsregister

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Bemrk: - Autokonfigurator anmoder om at lse eller skrive til et

konfigurationsregister til PCMCIA-kort

- Den forskudte adresse er en basisvrdi fra

konfigurationsregistrene.

- Forklaring af eksemplet:

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Reserveret

| | +---- Datasamlingsomrde

| +------ Forskudt adresse

+-------- Funktion (0=Lse, 1=Skrive)

Ls data fra et konfigurationsregister til PCMCIA-kort

(forskudt 0), og skriv dem i #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Ls data fra #1, og skriv dem i et konfigurationsregister

til PCMCIA-kort (forskudt 0),

7-11-8. Tilpasning af COM-nummer

SetupCOM(0xFF)

Bemrk: - Opdaterer BIOS-dataomrdet til et COM-nummer, der anvendes af

f.eks. modemprogrammer (DOS).

- Gemmer et COM-nummer til COM-styreprogrammet (OS/2).

- Forklaring af eksemplet:

SetupCOM(0xFF)

|

+- COM-nummer

- Nr "1", "2", "3" eller "4" er angivet, behandles vrdien som et

et COM-nummer, og BIOS-dataomrdet for det opdateres (DOS), eller

det gemmes i COM-styreprogrammet (OS/2). Hvis COM-nummeret allerede

er brugt, udfres kommandoen ikke.

- Hvis "0xFF" er angivet, opdateres det ubrugte omrde i

BIOS-dataomrdet (DOS), eller det ubrugte COM-nummer gemmes i

COM-styreprogrammet (OS/2). Hvis alle COM-numre allerede er brugt,

udfres kommandoen ikke.

- Hvis COM-styreprogrammet ikke er installeret, udfres kommandoen

ikke.

- Selv om kommandoen ikke udfres, aktiveres PCMCIA-kortet.

7-11-9. Sletning af COM-nummer

DeleteCOM

Bemrk: - Sletter COM-nummeret, der er fastsat af SetupCOM.

- BIOS-dataomrdet genoprettes (DOS), eller registreringen i

COM-styreprogrammet slettes (OS/2).

- Hvis COM-styreprogrammet ikke er installeret, udfres kommandoen

ikke.

7-11-10. IBM SCSI-kort

IBM_SCSI

Bemrk: - Der udfres en entydig kommando til IBM SCSI-kortet.

- Kommandoen kan anvendes til Future Domain SCSI-kortet (SCSI2GO).

7-11-11. IBM Token Ring-kort

IBM_TokenRing(4)

Bemrk: - Der udfres en entydig kommando til IBM Token Ring-kortet.

- Forklaring af eksemplet:

IBM_TokenRing(4)

|

+- Netvrkshastighed (MBPS)

- "4" eller "16" er angivet som netvrkshastighed.

7-11-12. IBM Ethernet-kort

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Bemrk: - Der udfres en entydig kommando til IBM Ethernet-kort.

7-11-13. Angivelse af data

Move(#1,0xF8)

Bemrk: - Angiver data i et datasamlingsomrde (*4).

- Forklaring af eksemplet:

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Data

+---- Datasamlingsomrde

Angiver 0xF8 i #1.

*4: Datasamlingsomrdet er et omde, hvor der gemmes 1 byte data,

der anvendes af det interne lager lse/skrive, I/O-port m.m.

"#1" til "#9" kan angives til et datasamlingsomrde.

7-11-14. Skrivning af data til det interne lager

Write(0xCC000,#1)

Bemrk: - Skriver data i et datasamlingsomrde til det interne lager.

- Forklaring af eksemplet:

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Datasamlingsomrde

+--------- Lageradresse

Skriver data i #1 til 0xCC000.

7-11-15. Lsning af data fra det interne lager

Read(0xCC000,#1)

Bemrk: - Lser data fra det interne lager og skriver dem i et

datasamlingsomrde.

- Forklaring af eksemplet:

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Datasamlingsomrde

+--------- Lageradresse

Lser data fra 0xCC000 og skriver dem i #1.

7-11-16. Outputdata til I/O-port

Out(0xA20,#1)

Bemrk: - Udlser data i et datasamlingsomrde til I/O-porten.

- Forklaring af eksemplet:

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- Datasamlingsomrde

+------- I/O-portadresse

Udlser data i #1 til 0xA20.

7-11-17. Indlser data fra I/O-port

In(0xA20,#1)

Bemrk: - Indlser data fra I/O porten og skriver dem i et

datasamlingsomrde.

- Forklaring af eksemplet:

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- Datasamlingsomrde

+------- I/O-portadresse

Indlser data fra 0xA20 og skriver dem i #1.

7-11-18. Logisk Og

And(#1,#2)

Bemrk: - Henter det logiske "and" fra data i to datasamlingsomrder og

skriver det i datasamlingsomrdet.

- Forklaring af eksemplet:

And(#1,#2)

|  |

|  +- Datasamlingsomrde 2

+---- Datasamlingsomrde 1

Henter det logiske "Og" fra data i #1 og #2 og skriver det

i #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19. Logisk Eller

Or(#1,#2)

Bemrk: - Henter det logiske "or" fra data i to datasamlingsomrder og

skriver det i datasamlingsomrdet.

- Forklaring af eksemplet:

Or(#1,#2)

|  |

|  +- Datasamlingsomrde 2

+---- Datasamlingsomrde 1

Henter det logiske "eller" fra data i #1 og #2 og skriver det

i #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20. Betinget skift 1

JumpE(#1,#2,$1)

Bemrk: - Hvis data i Datasamlingsomrde 1 er lig med data i

Datasamlingsomrde 2, skifter rkkeflgen til den angivne

adresse (*5).

- Forklaring af eksemplet:

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Navn

|  +---- Datasamlingsomrde 2

+------- Datasamlingsomrde 1

Hvis data i #1 er lig med data i #2, skal du skifte til

adressen $1.

*5: I aktiverings- og deaktiveringsrkkeflgen kan du skifte eller

g tilbage til andre funktioner ved at angive adressen.

"#1" til "#9" kan anvendes som adressen.

7-11-21. Betinget skift 2

JumpNE(#1,#2,$1)

Bemrk: - Hvis data i Datasamlingsomrde 1 er forskellige fra data i

Datasamlingsomrde 2, skifter rkkeflgen til den angivne adresse.

- Forklaring af eksemplet:

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Adresse

|  +---- Datasamlingsomrde 2

+------- Datasamlingsomrde 1

Hvis data i #1 er forskellige fra data i #2, skal du skifte til

adresse $1.

7-11-22. Skift

Jump($1)

Bemrk: - Rkkeflgen skifter til den angivne adresse.

- Forklaring af eksemplet:

Jump($1)

|

+- Adresse

Skift til adresse $1.

7-11-23. Adresse

Label($1)

Bemrk: - Angiver de adresser, der er angivet i JumpE-, JumpNE-

eller Jump-kommandoen.

- Forklaring af eksemplet:

Label($1)

|

+- Adresse

Angiver adresse $1.

7-11-24. Slutning af rkkeflge

End

Bemrk: - "End" betyder slutning p rkkeflgen og er ndvendig.

8. Eksempel p SCR-fil

---- Start of File ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator Version 2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- End of File --------------------------------------------------------------